|  | ООО «ЭкоМир-НН» ОГРН 1105244000927, ИНН 5244022720, КПП 524401001, 606403 Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Лесопильная, д.6, оф.12, тел/факс (83144) 6-68-86, 89081669808 e-mail: ecomir.nn@mail.ru |
| --- | --- |

Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди

в Кстовском районе Нижегородской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12.Оценка воздействия на окружающую среду

ОВОС

Том 1

Директор

ООО «ЭкоМир-НН»				  			     	Лактионова Е.Г

Директор

ООО «Реал-Ктово»				  			     	Патрин А.В.

2019 г.

Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди

в Кстовском районе Нижегородской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 12.Оценка воздействия на окружающую среду

ОВОС

Том 1

2019 г.

ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ – РАЗРАБОТЧИКЕ

Проект разработан общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМир-НН» (ООО «ЭкоМир-НН»);

Юридический адрес: 606403, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Ленина, д. 68, кв.77;

Почтовый адрес: 606403, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Лесопильная, д.6, офис 12;

Тел. / факс: (831)-44-6-68-86,  8-908-166-98-08.

E-mail: есоmir.nn@mail.ru.

Директор – Лактионова Елена Геннадьевна

Исполнитель – инженер-эколог – Скворцова Елена Владимировна, 8-930-808-82-24

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	6

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	7

1.1 Описание объекта	7

1.2. Общие сведения по объекту.	9

1.3. Описание технологического процесса	10

1.4 Описание источников поступления отходов	13

1.5 Технические решение по строительству полигона  III очереди.	13

1.6.  Удаление биогаза	14

1.7 Решения по обслуживающему персоналу.	16

1.8. Режим работы полигона	16

1.9 Радиационный контроль.	16

1.10. Обеспечение радиационной безопасности при радиационном контроле	18

1.11. Оценка эффективности экологических последствий от реализации инвестиционного проекта	19

1.12. Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду	19

1.12.1. Радиационно-экологические условия	20

1.12.2. Результаты инженерно-геологических изысканий	20

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССМАТРИВАЕМОГО РАЙОНА	23

2.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства.	23

2.2 Характеристика уровня загрязненности атмосферы	23

2.3 Особо охраняемые территории (ООПТ)	24

2.4 Объекты историко-культурного значения	24

2.5 Растительный и животный мир	24

3. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	25

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.	26

4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период строительства	26

4.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации	26

4.3. Перечень загрязняющих веществ, выделяемых источниками загрязнения в атмосферу.	27

4.3.1 Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ	27

4.3.2 Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации	28

4.3.3 Краткая характеристика газоочистных установок, анализ их эффективности.	29

4.4. Параметры выбросов для расчета загрязнения атмосферы.	29

4.5. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для анализа воздействия на воздушный бассейн.	29

4.6. Анализ расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ	29

5 ОЦЕНКА УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	32

5.1 Акустический расчёт проектируемых источников шумового воздействия на период строительства	32

5.2 Акустический расчёт проектируемых источников шумового воздействия на период эксплуатации	33

5.3 Мероприятия по защите от шумового воздействия.	34

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД	34

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРОТНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	34

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА	35

8.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.	35

8.2. Рекультивация полигона	38

9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ	42

9.1 Виды и количество отходов проектируемого объекта на период строительства	42

9.2 Виды и количество отходов проектируемого объекта на период эксплуатации	43

9.3 Мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения	44

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНЫЕ КНИГИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТДЕЛЬНО УКАЗЫВАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ)	44

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА	46

12. МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПАДАНИЯ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ) И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛОВИЙ ИХ РАЗМНОЖЕНИЯ, НАГУЛА, ПУТЕЙ МИГРАЦИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	48

13. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ	49

13.1 Период проведения строительных работ	49

13.2 Период эксплуатации	49

13.2.1 Производственный контроль в области загрязнения атмосферного воздуха	50

13.2.2 Производственный контроль в области обращения с отходами производства и потребления	50

13.2.3 Производственный контроль за водопотреблением и водоотведением предприятия	51

13.2.4 Производственный контроль за состоянием подземных вод и почв	51

13.2.5 Мероприятия по организации производственно-экологического мониторинга	51

14. ВЫВОДЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ	51

Приложения:

1. Решение Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25.01.2019г. № 15439-9-442 и внесением изменений в решение Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области № 15439-10-515 от 14ю.02.2019г. в части уточнения площади.

- Дорожная карта реализации инвестиционного проекта «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов  в Кстовском районе Нижегородской области» - приложение № 1 к Решению Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25.01.2019г. № 15439-9-442  от 5.02.2019г..

2. Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности 5) от 22 марта 2018г. между Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ООО «Реал-Кстово».

3. Государственный реестр объектов размещения отходов ( ГРОРО 52-00038-3-00168-070416, Приказ РПН от 07.04.2016 N 168)

4. Лицензия ООО «Реал-Кстово»

5.Экспертное заключение

6. Сан-эпид заключение

7. Перечень отходов

8. Экспертное заключение СЗЗ.

9.Климатические характеристики

10.фоновые концентрации

11. Справка ООТ

12.Справка растительный и животный мир

13. Параметры выбросов

14.Расчет выбросов

15.Договор на мониторинг

16.Отчет производственный контроль

18. свидетельства о праве собственности

19.выписки по Комплексу сортировки

20.ПТС транспорт

21. Справка ВВБУ

22.Расчет рассеивания

23. Расчет шума.

# ВВЕДЕНИЕ

# Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намеченной деятельности, обосновывающая документация которой подлежит экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 № 174-Ф3 «Об экологической экспертизе».

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются:

- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском районе Нижегородской области»;

- оценка экологических и связанных с ними социально-экономических последствий и их значимости, возможность минимизации воздействия, выявление и учет общественных предпочтений при принятии решений, касающихся намечаемой деятельности.

Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта выполнена в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. «Об  утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 г. №2302),  и в соответствии с Практическим пособием к СНиП 11-01-95 по разработке «Оценка воздействия на окружающую среду при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».

Материалы проекта являются основой экологического обоснования и выбора приоритетных направлений использования, развития территорий, определяют условия и ограничения реализации проектных решений и хозяйственной

# 1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Настоящими материалами предусматривается определение предварительной оценки воздействия на окружающую среду проектируемого объекта «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском районе Нижегородской области»  с целью предвидения результатов (последствий) взаимодействия хозяйственной деятельности объекта проектирования с компонентами среды.

# 1.1 Описание объекта

Наименование объекта: «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском районе Нижегородской области» расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, в 1,2 км юго-восточнее с. Большое Мокрое.

Проектирование объекта осуществляется на основании (Приложение 1):

- Решение Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25.01.2019г. № 15439-9-442 и внесением изменений в решение Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области № 15439-10-515 от 14ю.02.2019г. в части уточнения площади.

- Дорожная карта реализации инвестиционного проекта «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов  в Кстовском районе Нижегородской области» - приложение № 1 к Решению Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25.01.2019г. № 15439-9-442  от 5.02.2019г..

Проектная документация ОВОС по объекту «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском районе Нижегородской области» расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, в 1,2 км юго-восточнее с. Большое Мокрое, выполнена на основании договора № ПС-1/18Б от 5.02.2019г. и задания Заказчика  на проектирование раздела ОВОС.

Проектная документация ОВОС разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами: технические решения, принятые в ней, соответствуют требованиям экологических, противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Проектом ОВОС предусматривается «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском районе Нижегородской области», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, в 1,2 км юго-восточнее с. Большое Мокрое в соответствие:

- с Федеральным Законом об отходах производства и потребления № N 89-ФЗ от 24 июня 1998 г.;

- с Федеральным законом О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ № 458 РФ от 29 декабря 2014 года;

- Постановлением Правительства РФ № 1156 от 12 ноября 2016г. «Об обращении с отходами и внесении изменения в Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008г. № 641;

- Постановлением Правительства Нижегородской области от 8 ноября 2016г. № 752 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области», в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017г № 658;

- Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности 5) от 22 марта 2018г. между Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ООО «Реал-Кстово». (Приложение 2).

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Нижегородской области», утвержденной  Постановлением Правительства Нижегородской области от 8 ноября 2016г. № 752,  в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017г № 658 и Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области (зона деятельности 5) от 22 марта 2018г. между Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ООО «Реал-Кстово». (Приложение 2) Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Кстово» является региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кстовского района и г. Кстово

Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами присвоен с 01.01.2019г. сроком на 10 лет. Зоной деятельности Регионального оператора является зона деятельности регионального оператора № 5, установленная разделом 9.2. схемы обращения с отходами – г. Кстово и Кстовский район.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО с использованием объектов, предусмотренных схемой обращения с отходами.

Описание границы зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и направления транспортирования отходов в пределах этой зоны в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Нижегородской области

| Кластерная | Зона обслуживания | Численность, чел. | Объем образования ТКО населением |  | Объем образования ТКО организациями |  | Общий объем образования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | т/год | м3/год | т/год | м3/год | т/год |
| Кстовская | Кстовский м.р. | 115 789,00 | 254 736,0 | 44 833,50 | 91243,24 | 16058,81 | 345979,04 | 60892,31 |

Отходы, образуемые в зоне деятельности регионального оператора должны размещаться на полигоне, включенном в государственный реестр объектов размещения отходов ( ГРОРО 52-00038-3-00168-070416 Приказ РПН от 07.04.2016 N 168) (приложение 3), расположенном по адресу: Кстовский район, в 500 м юго-восточнее с. Большое Мокрое, участок    3    (Полигон    ТБО    ООО    "Реал-Кстово"    ИНН    5250063394)    в    соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,     на     территории     Нижегородской     области,     утвержденной     постановлением Правительства Нижегородской области от 08.11.2016 № 752.

В связи с тем, что площадь полигона II очереди предусмотрена   сроком эксплуатации 4 года, а срок деятельности регионального оператора 10 лет, для расширения участка складирования полигона возникла необходимость в дополнительном земельном участке и строительстве полигона III очереди..

Советом по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 25.01.2019г. № 15439-9-442 принято решение о целесообразности реализации инвестиционного проекта  «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов  в Кстовском районе Нижегородской области».

В соответствии с п. 1 Дорожной карты реализации инвестиционного проекта Заявитель проекта ООО «Реал-Кстово» должен выполнить процедуру оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (ОВОС).

В настоящее время Комплекс утилизации ТКО в Кстовском районе состоит из полигона I очереди, который запланирован к закрытию и рекультивации, II очереди полигона ТКО и Комплекса сортировки с участком компостирования. Полигон II очереди построен и введен в эксплуатацию в 2016г. Комплекс сортировки с участком компостирования построен и введен в эксплуатацию в декабре 2017г.

Проектом предусмотрено «Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском районе Нижегородской области».

Участок для размещения полигона хорошо изучен.  В 2012-2013гг при проектировании Полигона II очереди и Комплекса сортировки с участком компостирования  были выполнены    Инженерно-экологические изыскания на объекте "Комплекс утилизации ТКО в Кстовском районе, Нижегородской области". Инженерно-экологические изыскания выполнены для оценки современного состояния и возможных изменений окружающей природной среды в результате намечаемого воздействия и с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и не желательных экологических и связанных с ними социально-экономических и других последствий на этапах строительства и эксплуатации объекта. Изыскания выполнены специалистами ООО «Зиверт-Н».

# 1.2. Общие сведения по объекту.

Региональный оператор ООО «Реал-Кстово» осуществляет деятельность по размещению отходов III-IV классов опасности на основании действующей лицензии на размещение отходов III-IV классов опасности № 052-207 от 10 мая 2016г. (Приложение 4) Полигон ТКО, как объект размещения отходов, внесен в государственный реестр объектов размещения отходов за № 52-00038-З-00168-070416 приказом № 168 от 07.04.2016г. Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (приложение 3).  Имеется экспертное заключение № 05-2263 от 26.06.2018г (приложение 5) и санитарно-эпидемиологическое заключение №52.НЦ.04.000.М.001411.07.18 от 25.07.2018г. (Приложение 6),  подтверждающие, что здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV класса (в части сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов 3-4 классов опасности) для ООО «Реал-Кстово» соответствует СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1038-01.

Для строительства полигона III очереди в южном направлении от второй очереди полигона предусмотрен  земельный участок площадью 80615,07 м2. Участок свободный от застройки объектов и коммуникаций.

Для расширения полигона II очереди для увеличения площади участка складирования ТКО предусмотрена часть земельного  участка с кадастровым номером 52:26:0050031:167, до западной границы с охранной зоной этилен пропилен трубопровода.

В северном направлении участок полигона III очереди граничит с полигоном второй очереди ООО «Реал-Кстово». В восточном и южном направлении граничит с границей  охранной зоны магистрального нефтепровода диаметром 530 мм Горький-Рязань. С западной стороны земельный участок граничит с границей охранной зоны этилен-пропилен провода ОАО «Сибур-Нефтехим».

Часть земельного  участка с кадастровым номером 52:26:0050031:167, предусмотренного для расширения полигона II очереди, с западной стороны граничит с охранной зоной этилен пропилен трубопровода, с южной стороны граничит со II очередью полигона. С северной и восточной стороны граничит с земельным участком, предназначенным для  складов оборудования, площадки сбора металлических конструкций, размещения строительного лагеря.

Все земельные участки, предусмотренные для строительства III  очереди полигона и расширения полигона II очереди,  располагаются в Кстовской  промзоне.

Ближайшая жилая застройка расположена с западной стороны на расстоянии 1,2 км, с южной стороны на расстоянии 800 м расположены садовые участки. Все земельные участки, входящие в состав  Комплекса утилизации ТКО в Кстовском районе, расположены в санитарно-защитной зоне  комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) ООО «РусВинил».

Заезд на земельный участок будет осуществляться через полигон первой и второй очереди. С дорожной сетью Кстовского района полигон ТКО и участок под строительство III очереди полигона ТКО связан автодорогой длиной около 550 м. Последняя соединяется с автодорогой Семеть – Мокров и далее на г. Кстово. Расстояние от г. Кстово до полигона ТКО составляет 8 км.

Подъезд ко II очереди полигона ТКО и к участку III очереди полигона ТКО  выполнен согласно технических условий №5580-002 от 25.07.2012г. ОАО «Сибур-Нефтехим» на производство работ по устройству переезда через магистральные трубопроводы, выполнен проект, который согласован ОАО «Сибур-Нефтехим» письмом №8019-002 от 02.11.2012 г. По проекту на производство работ на устройство организованного переезда через магистральные трубопроводы имеется заключение  экспертизы промышленной безопасности № 12-ЭП/13, выполненной ООО «Промсервис». Выполненный по проекту организованный переезд через магистральные трубопроводы и кабель связи «Кстово-Дзержинск» ОАО «Сибур-Нефтехим» принят по акту приемочной комиссии с участием владельца коммуникаций. Выдан паспорт на устройство организованного переезда через магистральные трубопроводы и кабель связи «Кстово-Дзержинск» ОАО «Сибур-Нефтехим» с. Б. Мокрое Кстовского района.

# 1.3. Описание технологического процесса

Поступающие на Комплекс утилизации ТКО доставляются мусоровозами через контрольно-пропускной пункт хоззоны I очереди полигона, далее мусоровозы следуют на территорию хоззоны II очереди полигона, где поступающие ТКО проходят дозиметрический контроль прибором системой «Янтарь – 2СН», для выявления несанкционированного транспортирования радиоактивных отходов,  взвешиваются и далее направляются на Комплекс сортировки с участком компостирования.. После разгрузки на сортировочном комплексе мусоровозы следуют на повторное взвешивание на весы II очереди полигона, в результате чего автоматически происходит вычисление данных о массе привезённых отходов, их объёме, автотранспорте их доставившем, времени прибытия, и времени нахождения на территории комплекса.

Для регулирования потоков движения автотранспорта перед въездом на территорию комплекса, и выезда из него, предусмотрен шлагбаум, работа которого регулируется из помещения контрольно-пропускного пункта КПП посредством видео наблюдения (видеокамер).

При выезде всего транспорта с территории комплекса, в соответствии с требованиями СанПин, происходит обеззараживание колес автомобилей, путём прохождения автотранспорта в ваннах с дезинфицирующим раствором, расположенных на I и II очередях полигона и на территории Комплекса сортировки с участком компостирования.

Привозимые и разгруженные на сортировочный комплекс отходы распределяются в производственный корпус и на площадку крупногабаритного мусора (КГМ). Выписка на объект недвидимости Комплекса сортировки с участком компостирования предстаалена в приложении 19

В производственный корпус для сортировки отходов, а на площадку КГМ для дробления строительных отходов. Отсортированные отходы, в том числе  бумага, картон, текстиль, пленка, пластиковые бутылки, цветной металлолом, стекло и др.  подлежат дальнейшей переработке для вторичного использования. Процесс сортировки и компостирования отходов описан в проекте на строительство «Комплекса сортировки с участком компостирования» шифр проекта 11-00, разработан ООО "Проект Сервис".

Не отсортированные отходы – хвосты поступают на ленточный конвейер и перемещаются в  контейнера для дальнейшего размещения на полигоне.

На полигоне ТКО выполняются следующие основные виды работ: сбор (прием отходов в целях их дальнейшего размещения), размещение (складирование отходов в целях захоронения, изоляции отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации). Учет принимаемых отходов ведется по массе. Отметка о принятом количестве отходов делается в Журнале приема отходов.

При въезде на полигон II очереди, оборудован контрольно-пропускной пункт (КПП), который включает помещение КПП, весовую, радиометрический контроль, контрольно-дезинфицирующую ванну, шлагбаум. В помещении КПП постоянно находится диспетчер и осуществляет визуальный и радиометрический контроль за поступающими отходами.

После сортировки отходов с образованием полезных фракций для дальнейшего их применения образующиеся отходы – хвосты  вывозятся на участок складирования отходов полигона. Вывоз хвостов выполняется мусоровозами мультилифтами КО-440А1.(приложение 20).

На полигоне ТКО организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон ТКО мусоровозы разгружаются у рабочей карты на площадке сбора отходов. Площадка сбора отходов перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры Caterpilar и Shehwa (Приложение 20). Уплотнение отходов  с коэффициентом 8 выполняет каток уплотнитель для мусора Bomag (Приложение 20)..

Продолжительность приема мусоровозов под разгрузку на одном участке площадки принимается равной 1-2 часа. Минимальная площадь перед рабочей картой с учетом разбивки ее на две части должна обеспечивать одновременно не менее 12% разгрузки мусоровозов, прибывающих в течение рабочего дня.

Выгруженные из машин ТКО складируются на рабочей карте. Не допускается беспорядочное складирование ТКО по всей площади полигона, за пределами площадки сбора, отведенной на данные сутки (рабочие карты). Устанавливаются следующие размеры рабочей карты: ширина 5 м, длина 30 - 50 м. Бульдозеры сдвигают ТКО на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12 - 20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему (складированием по методу "надвиг"). При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой ТКО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м (при обеспечении уплотнения в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой толщиной 0,15 м). Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТКО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 мес. (по мере заполнения карт фронт работ отступает от ТКО, уложенных в предыдущие сутки).

Складирование ТКО методом сталкивания осуществляется сверху вниз. Высота откоса должна быть не более 2,3 м. При методе сталкивания в отличие от метода надвига мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным в предыдущие сутки ТКО.

Сдвигание разгруженных мусоровозами ТКО на рабочую карту осуществляется бульдозером и катком-уплотнителем.

Для обеспечения равномерной просадки тела полигона необходимо два раза в год делать контрольное определение степени уплотняемости ТКО.

Увлажнение ТКО необходимо осуществлять в пожароопасные периоды, в период с мая по ноябрь. Аварийный запас воды, предназначенный для тушения пожара в хозяйственной зоне и самопроизвольного возгорания отходов на участке складирования, хранится в двух пожарных резервуарах емкостью 60 м3.

Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТКО осуществляется грунтом. При складировании ТКО на открытых, незаглубленных картах промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в холодное время года - с интервалом не более трех суток. Слой промежуточной изоляции составляет 0,25 м. Работа по изоляции строительными отходами нормируется как грунтом II группы.

В зимний период в качестве изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы, отходы производства (отходы извести, мела, соды, гипса, графита и т.д.).

В виде исключения в зимний период допускается применять для изоляции снег, подаваемый бульдозерами с ближайших участков.

В весенний период, с установлением температуры свыше 5°С, площадки, где была применена изоляция снегом, покрываются слоем грунта.

Укладка следующего яруса ТКО на изолирующий слой из снега недопустима.

Для задержания легких фракций отходов применяют переносные сетчатые ограждения, которые устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТКО, перпендикулярно направлению господствующих ветров.

Регулярно, не реже одного раза в смену, щиты очищаются от частиц отходов. Размеры участка, защищаемого переносным сетчатым ограждением, должны обеспечивать работу без перестановки щитов не менее недели.

Для контроля высоты отсыпаемого 2-метрового слоя ТКО используют мерный столб (репер) устанавливаемый на карте. Соблюдение заданной высоты слоя отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется степень уплотнения твердых коммунальных  отходов.

# 1.4 Описание источников поступления отходов

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов III—IV класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Перечень отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность по размещению отходов представлен в приложении  7.

# 1.5 Технические решение по строительству полигона  III очереди.

В связи с тем, что хоззона полигона второй очереди располагается на пересечении подъездной дороги с границей полигона и позволяет обслуживать  как полигон второй очереди так и расширяемый полигон и полигон III очереди, принято решение использовать всю инфраструктуру хоззоны второй очереди, в том числе въезд осуществлять через шлагбаум с контрольно-пропускным пунктом хоззоны второй очереди,  через весовую, по пути обратного следования мусоровозов через дезинфицирующую установка – ванну для дезинфекции мусоровозов. Ширина автодороги на участке въезда – 8м. Административно- бытовое здание для обслуживающего персонала полигона включет в себя весь необходимый состав помещений: гардеробно-душевые помещения, туалеты, комната приема пищи, помещение медицинского осмотра, кабинеты начальника полигона и мастера. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости II очереди полигона представлены в приложении 18.

- На территории полигона III очереди необходимо предусмотреть в северной части земельного участка размещение пожарных емкостей с площадкой для установки пожарных автомобилей с твердым покрытием размерами 12х12 м, разворотную площадку для мусоровозов, емкость для сбора дренажа с участка складирования с площадкой обслуживания емкости сбора дренажа, контрольные скважины для контроля за состоянием грунтовых вод; подъезды к контрольным скважинам.

В границах участка складирования III очереди полигона предусмотреть:

- ограждающую дамбу, по гребню которой проложена служебная дорога; в период заполнения участка складирования по гребню дамбы устраивается временная дорога для движения мусоровозов; после заполнения полигона территория временной дороги переустраивается в зону зеленых насаждений;

- в центральной части котлованов предусмотреть устройство дренажной системы для сбора фильтрата и осадков. Уклон днищ котлованов в сторону оси дренажа принимается равным 0,002.

- мерные столбы для контроля толщины укладываемых ТБО;

- Заполнение участка складирования расширяемого полигона предусмотреть в два этапа. Между участками этапов выполнить разделительную дамбу.

Территорию участка складирования в южном направлении разделить  на 2 котлована. Количество котлованов выбрать из условий, чтобы разность отметок днищ двух смежных   котлованов была не более 1 м,

Участок складирования по периметру оградить  дамбой, по которой проходит внутриплощадочная служебная дорога.

Также по периметру участка устроить водоотводную  канаву  с выпусками  на рельеф в двух местах. Распределение поверхностного стока поможет избежать размывов на выпусках и сократить объем земляных масс при устройстве канавы. Выпуски укрепить щебнем фракции 70-120 мм по ГОСТ 8267-93* или каменной наброской.    Днище выполнить  с уклоном  i=0,010-0,016 в сторону емкости  сбора дренажа, размещенной в северной части участка.

Днища котлованов выполнить с  уклоном  в северном направлении к дренажу, который размещается у подножья северной ограждающей дамбы. Из дренажа предусмотрены выпуски в канализационный коллектор, который отводит стоки в накопительные емкости. Стоки из емкостей откачиваются и используются на полив отходов в летний и весенне- осенний период.

После выемки грунта для участка складирования, планировки и уплотнения на основание и откосы котлованов наносится подстилающий слой - уплотненный песок высотой 0.1 м.

Затем в основание котлована укладывается водонепроницаемый противофильтрационный экран из полимерных листов типа «Геомембрана» марки «Геохрон» толщиной 1,5 мм, которые свариваются между собой. Для устранения возможности появления в пленочном элементе дополнительных растягивающих напряжений, возникающих от деформации грунта, рекомендуется придавать пленочному элементу выпуклость в сторону, противоположную направлению ожидаемых деформаций.

Геомембрана представляет собой трехслойную пленку, выполненную из полиэтилена высокой плотности, стабилизированного черной сажей.

Возможность применения трехслойной геомембраны «Геохрон» для строительства и рекультивации полигонов ТБО подтверждено заключением ОАО «Академия коммунального хозяйства им. Памфилова» № 01-01/84 от 1.07.2013г. с приложенными результатами  испытаний прочностных и физических характеристик материала и заключением № 01-01/85 от 1.08.2013г. о результатах испытаний грибостойкости геомембраны.

Всю территорию расширяемого полигона оградить сетчатым ограждением на металлических опорах и соединить с ограждением полигона второй очереди, тем самым замкнуть территорию комплекса утилизации Кстовского района.

Расширение полигона II очереди выполняется в части устройства участка складирования на части земельного участка с кадастровым номером 52:26:0050031:167. На этом участке устраивается одна карта складирования с устройством котлована с дренажной системой и установкой емкости для приема фильтрата. Также как и на полигоне III очереди посте выемки грунта в котловане для участка складирования, планировки и уплотнения на основание и откосы наносится подстилающий слой - уплотненный песок высотой 0.1 м.

- Затем в основание котлована укладывается водонепроницаемый противофильтрационный экран из полимерных листов типа «Геомембрана» марки «Геохрон». По периметру участка складирования выполняется ограждающая дамба, по гребню которой проложена служебная дорога; в период заполнения участка складирования по гребню дамбы устраивается временная дорога для движения мусоровозов; после заполнения полигона территория временной дороги переустраивается в зону зеленых насаждений.

- После заполнения котлована расширяемого полигона II очереди выполняется формирование буртов с откосами до гребня участка складирования полигона II очереди.

# 1.6.  Удаление биогаза

В толще ТБО, складируемых на полигонах, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Стабилизация процесса газовыделения наступает в среднем спустя четыре года после  начала эксплуатации полигона. Период активного выхода биогаза составляет в среднем двадцать лет. За это время генерируется около 80% от общего количества биогаза, получаемого с одной тонны отходов.

При максимально благоприятных условиях для жизнедеятельности метанообразующих бактерий из каждой тонны ТКО образуется 80…150 м3 сырого биогаза, имеющего теплотворную способность 18900…25100 кДж/м3 (4500…6000 ккал/м3).

В соответствие с морфологическим составом ТКО (применительно к центральным районам РФ), процент отходов, содержащих органическое вещество, составит: пищевые отходы - 12…15, бумага и картон - 32…35, древесина и листва - 1…2, текстиль - 3…5%.

Строительства система пассивной дегазации предусматривается в период окончательной рекультивации, когда начнется постепенное выделение биогаза. Эффективный сбор биогаза целесообразен через 10 лет после начала  эксплуатации карты с его последующей утилизацией. Проектная эффективность утилизации биогаза составит 90% от общего количества биогаза, образующегося на полигоне. Конкретное решение и разработка проекта «сбора биогаза» будут решаться после рекультивации карты.

Для удаления биогаза на полигоне предусмотрена система пассивной дегазации. Для удаления свалочного газа на полигоне ТКО применяются вертикальные скважины (трубчатый дренаж).

Они располагаются равномерно по территории свалочного тела с шагом 60 м между соседними скважинами. Глубина определяется мощностью свалочного тела.

Инженерное обустройство скважины включает несколько этапов. На первом - в скважину опускается перфорированная стальная или пластиковая труба, заглушенная снизу и снабженная фланцевым соединением в приустьевой части. Затем в межтрубное пространство засыпается пористый материал (например, гравий) с послойным уплотнением.

После завершения строительства скважины приступают к установке оголовка скважины. На заключительной стадии на оголовок скважины устанавливается металлический или пластмассовый короб для предотвращения несанкционированного доступа к скважине.

Для сбора биогаза на полигоне ТКО после заполнения карты до проектной отметки и устройства кровли, буровым способом сооружают скважины с шагом 60 м.

Скважину бурят до основы полигона ТБО. Для бурения используют установки вращательного бурения с диаметром бура 200…300 мм.

Для устройства газовых скважин рекомендуется использовать перфорированные полимерные трубы. Верхняя часть трубы должна быть сплошной, без перфорации. Нижнюю часть скважины  засыпают щебнем фракций 20-40 мм.

Для бурения используют установки вращательного бурения с диаметром бура 300 мм.

Полимерную трубу сваривать по ВСН 003-88 "Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб". Для устройства газовых скважин использовать перфорированные полимерные трубы диаметром 150 мм по ГОСТ 18599-83 Перфорация труб проводится сверлом диаметром 1 мм по кругу через 60˚, расстояние между отверстиями 50 мм. Нижнюю часть скважины высотой до 1,0 метра засыпают щебнем, фракцией 20-40 мм.

Верхняя часть трубы (после достижения отметки ТБО) длиной 2 м должна быть сплошной, без перфорации. Полость между трубой и твердыми бытовыми отходами заполнить щебнем  (фракцией 40-70мм). Верхняя часть буровой скважины  (после достижения отметки ТКО) заливается бетоном на глубину 0,8м. на поверхность выводится неперфорированная часть трубы высотой 0,8 м. . Оголовок скважины защищают от механических повреждений железобетонным колодцем диаметром 1 м.

# 1.7 Решения по обслуживающему персоналу.

Для обслуживания полигона III очереди и расширяемого полигона II очереди будет задействован весь персонал полигона  второй очереди. Увеличение штатного расписания не требуется.

Для обеспечения работников полигона коммунально-бытовыми услугами предусмотрены административно-бытовые помещения Административно-бытового корпуса, расположенного на территории хоззоны полигона второй очереди. В АБК размещены гардеробно-душевые помещения, туалеты, комната приема пищи, помещение медицинского осмотра, кабинеты начальника полигона и мастера. В бытовых помещениях установлены  двухсекционные и односекционные шкафы для чистой и рабочей одежды и душевые сетки, количество которых рассчитано согласно норм. Комната приема пищи оборудована раковиной с холодной и горячей водой и необходимым нагревательным оборудованием, кулером с питьевой водой. Для обеспечения бытовых нужд машинистов бульдозеров на участке складирования устанавливается кабина биотуалета с рукомойником.

Штатное расписание

| Должность | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Начальник комплекса (полигона) | 1 |
| Диспетчер | 2 |
| Машинист бульдозера | 3 |
| Водитель поливочной машины | 1 |
| Приемщик-отправитель | 2 |
| Сторож-вахтер | 6 |
| Всего | 15 |

# 1.8. Режим работы полигона

Режим работы полигона ТКО – 1 смена. смена – 8 часов.

Персонал обеспечен  бытовыми помещениями (градеробные, душевые, санузлы) согласно требований СП 44.13330.2011 в АБК хоззоны II очереди.

Количество работников - 15 чел.

# 1.9 Радиационный контроль.

Въезжающие мусоровозы проходят дозиметрический контроль, для выявления несанкционированного транспортирования радиоактивных отходов на линию их ручной сортировки.

Входному радиационному контролю подлежат все поступающие отходы..

Входной радиационный контроль проводится по уровню гамма-излучения и должен обеспечивать обнаружение в ТКО локальных источников или их радиоактивного загрязнения гамма-излучающими радионуклидами. Для проведения входного радиационного контроля  предусмотрено использование стационарной таможенной установки  «Янтарь-2СН».и переносных средств радиационного контроля (специализированные поисковые приборы, радиометры, высокочувствительные гамма-дозиметры и т. п.).

Ежедневно до начала приемки ТКО измеряют значение фоновых показаний всех используемых для производственного радиационного контроля приборов в центре пустой контрольной площадки. При этом датчик радиометра держат в вытянутой в сторону руке на высоте  1 м над поверхностью контрольной площадки. Число замеров должно обеспечивать статистическую погрешность результата измерений 5–10 % (для доверительной вероятности 95 %). Для приведенных в п. 3.8.1 радиометров при фоне более 0,1 мкЗв/ч это потребует проведения 5–10 замеров.

2) Средние значения фоновых показаний используемых радиометров Nф рассчитывают по формуле:

Nф=1ni=1nNфi,                                                  (3.1)

где n - число замеров, Nфi - показание радиометра при проведении i-того замера фона.

Среднеквадратичное отклонение (Sф2) результатов замеров среднего от его истинного значения рассчитывают по формуле:

Sф2=1n⋅(n−1)i=1n(Nфi−Nф)2                                         (3.2)

Статистическая погрешность измерения среднего значения фоновых показаний прибора для доверительной вероятности 95 % (ф) при проведении на контрольной площадке 5–10 повторных замеров может быть оценена с использованием выражения:

Δф≈2⋅Sф                                                          (3.3)

За контрольный уровень N0 для последующей интерпретации результатов входного радиационного контроля с использованием радиометров принимают величину:

N0=Nф+Δф                                                      (3.4)

Результаты замеров, а также среднее значение фона, погрешность его определения и полученное значение контрольного уровня заносят в специальный журнал производственного радиационного контроля (см. ниже).

Каждое транспортное средство с ТКО на въезде в районе КПП подвергают входному радиационному контролю. Для этого проводят контроль вдоль наружных поверхностей транспортного средства по линиям, параллельным поверхности земли с шагом между линиями 0,5 м. При этом, датчик радиометра перемещают вдоль каждой линии на расстоянии не более 10 см от обследуемой поверхности транспортного средства со скоростью не более 0,2 м/с, контролируя показания радиометра. Для радиометров со стрелочной индикацией считывание показаний и сравнение их с контрольным уровнем N0 ведется оператором непрерывно, а для радиометров с цифровой индикацией - через каждые 0,5 м. Если по данным измерений не выявлено точек, в которых показания радиометра превышают контрольный уровень, то результаты входного радиационного контроля считаются положительными и ТБО могут быть приняты.

При обнаружении точки, в которой показания радиометра превышают величину контрольного уровня, проводят более детальное обследование вблизи нее для оконтуривания на стенке транспортного средства зоны превышения контрольного уровня и выявления в ней точки с максимальным показанием радиометра. По результатам контроля в этом случае оформляют протокол измерений, к которому прикладывают масштабную схему обнаруженных зон превышения контрольных уровней и таблицу результатов измерений в точках максимума, информируют орган госсанэпиднадзора и дальнейшие действия производят под его контролем. ТКО, находящиеся в транспортном средстве, на поверхности которого имеются точки превышения контрольного уровня, должны быть разгружены на отдельную площадку и в них должен быть проведен поиск локальных источников.

При приемке ТКО в виде отдельных фрагментов (изделий) входной контроль проводится в одной или нескольких точках вблизи поверхности изделия, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 0,5 м. Интерпретация результатов входного контроля и дальнейшие действия с ТБО в этом случае осуществляются так же, как описано выше.

# 1.10. Обеспечение радиационной безопасности при радиационном контроле ТКО

При обнаружении ТКО, которые по результатам радиационного контроля не могут быть допущены к использованию без ограничения, владелец ТКО своевременно информирует об этом орган госсанэпиднадзора. Дальнейшее обращение с ТКО должно проводиться по согласованию с органом госсанэпиднадзора, с учетом требований санитарных правил и норм.

Все обнаруженные в ТКО локальные источники должны быть из него удалены. Извлечение из ТКО локальных источников, МЭД гамма-излучения на расстоянии 10 см от которых превышает 1 мкЗв/ч, или имеющих радиоактивное загрязнение, может производиться только силами специализированной организации или специально подготовленными сотрудниками, включенными в утвержденный руководителем организации список персонала группы А по действующим нормам радиационной безопасности.

При обнаружении в партии ТКО радиоактивного загрязнения или локальных источников их идентификация, изъятие и последующее обращение с ними (хранение, транспортирование, захоронение и т. д.) должны проводиться специализированной организацией или подготовленными специалистами, включенными в утвержденный руководителем организации список персонала группы А, с соблюдением требований НРБ-99 и ОСПОРБ-99 по согласованию с органом госсанэпиднадзора.

При обнаружении в процессе радиационного контроля значений МЭД гамма-излучения на его поверхности более 1 мкЗв/ч, лица, проводившие радиационный контроль, должны немедленно прекратить дальнейшие работы и проинформировать об этом руководство ЛРК (аккредитованные в установленном порядке лаборатории радиационного контроля или организации) и орган госсанэпиднадзора. Руководство ЛРК (организации) должно принять меры к ограничению доступа посторонних лиц в зону с повышенным уровнем гамма-излучения (более 0,1 мкЗв/ч над природным фоном) и дальнейшие действия проводить по согласованию с органом госсанэпиднадзора в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по обеспечению радиационной безопасности.

5) Извлеченные из партии ТКО локальные источники могут, по согласованию с органом госсанэпиднадзора, помещаться для временного хранения в металлические контейнеры, расположенные в специально предназначенных для этого помещениях, обеспечивающих их сохранность и исключающих возможность несанкционированного доступа к ним посторонних лиц. МЭД гамма-излучения (за вычетом природного фона) на внешней поверхности стен помещения, в котором размещается контейнер с извлеченными локальными источниками, не должна превышать 0,1 мкЗв/ч. Порядок хранения и захоронения локальных источников согласовывается с органом госсанэпиднадзора.

# 1.11. Оценка эффективности экологических последствий от реализации инвестиционного проекта

Качественные показатели:

- Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в регионе – создание безопасного объекта по сортировки, компостированию ТКО.

- Привлечение частных инвестиционных ресурсов в экономику Нижегородской области.

- Разработка тарифной политики в сфере обращения с отходами.

- Реализация экологической Доктрины Российской Федерации

в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Нижегородской области.

- Выполнение Законов и нормативных актов Российской  Федерации и Нижегородской области, регламентирующих порядок и правила обращения с отходами производства и потребления.

Количественные показатели.

Экология и ресурсосбережение:

- Увеличение объемов использования отходов в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов до    30%.

- Уменьшение объема размещения отходов на свалках, полигонах, хранилищах  на 35-40%.

# 1.12. Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду

Деятельность по размещению отходов III-IV классов опасности ООО «Реал-Кстово» осуществляет на основании действующей лицензии на размещение отходов III-IV классов опасности № 052-207 от 10 мая 2016г. Полигон ТБО, как объект размещения отходов, внесен в государственный реестр объектов размещения отходов за № 52-00038-З-00168-070416 приказом № 168 от 07.04.2016г. Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №52.57.20.000.Т.000028.12.16 от 22.12.2016 г. и экспертное заключение №05-2297 от 19.12.2016 подтверждающих, что Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ООО «Реал-Кстово» соответствует СанПиН 2.1.6.1032-01.Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №52.НЦ.04.000.М.000915.08.16 от 26.08.2016 и экспертное заключение №05-1239 от 28.07.2016 подтверждающих, что здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I-IV класса (в части размещения отходов 3-4 классов опасности) для ООО «Реал-Кстово» соответствует СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1038-01 .

Получено Экспертное заключение № 05-2686 от 04.12.2017г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта обоснование единой санитарно-защитной зоны полигона ТКО 1,2 2 очереди и Комплекса сортировки с участком компостирования в Кстовском районе .

По проекту обоснования расчетной единой СЗЗ для Комплекса утилизации ТКО в Кстовском районе в том числе: полигон 1,2 очереди и Комплекс сортировки с участком компостирования в Кстовском районе получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04000.Т001359.12.17 от 07.12.2017г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области  (приложение 8).

# 1.12.1. Радиационно-экологические условия

Радиационное обследование территории выполнялось ООО «Зиверт-Н» (аттестат аккредитации №САРК RU.0001.443045 выдан Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии от 27.05.2010).

Территория на участке обследована пешеходной поисковой гамма-съемкой с использованием высокочувствительного поискового гамма-радиометра СРП-68-01. Для обнаружения участков с повышенным гамма-фоном (радиационных аномалий) осуществлялась гамма-съемка по параллельным профилям с шагом 5 м. Показания поискового гамма-радиометра СРП-68-01 находятся в диапазоне от  8  до 14  мкР/ч.

Локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют.

Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения проводилось в 100 контрольных точках, расположенных в узлах сетки с шагом 1520 м по площади участка.

По результатам измерений значения МЭД не превышают 0,15 мкЗв/ч, что свидетельствует о соответствии исследуемого участка требованиям санитарных правил и нормативов по МЭД гамма-излучения для  размещения любых объектов без ограничений.

Для определения удельной активности естественных радионуклидов и Cs137 на участке были отобраны 12  проб из 3-х скважин с глубин 0 до 6 м.

Значения удельной активности естественных радионуклидов (ЕРН) в слоях грунта находятся в диапазоне:

- Ra226 (радий) – от 17 до 23 Бк/кг;

- Th232 (торий) — от 27 до 33 Бк/кг.

- К40 (калий) – от 427 до 493 Бк/кг;

Аэфф (удельная эффективная активность ЕРН) – от 94 до 107 Бк/кг.

Удельная активность техногенного радионуклида Cs137 – не превышает 6 Бк/кг с учетом погрешности измерений.

По результатам измерений, удельная активность естественных радионуклидов и Сs137 в пробах грунта находится в пределах "фоновых" значений, обычных для Нижегородской области. Загрязнений техногенными гамма-излучающими радионуклидами не выявлено.

# 1.12.2. Результаты инженерно-геологических изысканий

Согласно ГОСТ 16350-80 «Районирование и статические параметры климатических факторов для технических целей» климат изучаемой территории относится к умеренному климатическому региону. Согласно СНиП 23-01-99*, приложение А, таблица АI участок относится ко IIВ строительному климатическому району.

В административном отношении участок изысканий расположен в 1,2 км юго-восточнее с. Б.Мокрое Кстовского района Нижегородской области.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к водораздельному плато рек Кудьмы и Шелокшонки.

Земельный участок, расположен в 1,2 км юго-восточнее с. Б.Мокрое Кстовского р-на, Нижегородской обл. В 0.06 км в северо-западном направлении от участка  находится полигон ТКО I очереди (участок № 1). В 0.6 км находится автодорога Семеть-Мокрое.  Расстояние от г.Кстово до комплекса утилизации  ТКО  составляет 8 км.

Рельеф участка слабо всхолмленный, с общим уклоном в восточном и юго-восточном направлении. Отметки поверхности земли 104,50-110,5мБС (по устьям инженерно-геологических выработок). Территория частично спланирована, встречаются копаные ямы. Территория, намечаемой под  полигон находится за пределами водоохранных зон и особо охраняемых природных территорий.

Ближайшая жилая зона в с. Б. Мокрое расположена на расстоянии 1,2 км с северо-западной стороны, садово-огородные участки расположены на расстоянии 0,8 км с южной стороны от границы 3-ой очереди полигона ТБО.

Строений и коммуникаций на земельном участке нет.

По результатам маршрутного обследования территория представлена луговой растительностью.

Геологическое строение участка до глубины 4.0-7.0м представлено проблематичными суглинками , с поверхности отложения перекрыты почвенно -растительным слоем .

Гидрогеологические условия участка

Рассматриваемая территория расположена в пределах Волго – Сурского артезианского бассейна.

На момент проведения инженерно-геологических изысканий (июль 2012 г.) гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод до глубины 12,0 м.

На момент проведения инженерно-геологических изысканий (02.12.2013г.) гидрогеологические условия участка до глубины 4,0-7,0 м характеризуются локальным распространением грунтовых вод типа “верховодка” в верхней толще слабоводоносного средне-верхнечетвертичных отложений, о чём свидетельствует наличие текучепластичных суглинков в верхней толще разреза. Грунтовые воды типа “верховодка” были вскрыты скважинами № 3,5,13,15,16,17,19 на глубинах 1,5-2,6 м. Горизонт безнапорный. Водовмещающими грунтами служат слабоводопроницаемые суглинки. Нижний водоупор скважинами не вскрыт. Питание “верховодки” происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. В связи с малой отдачей воды глинистыми грунтами отбор проб воды на химический анализ не представился возможным. [34]

Гидрогеологическое заключение об оценке состояния подземных вод на территории Комплекса утилизации ТКО, выполненной 18.09.2017г

Контроль за состоянием подземных вод на участке I очереди складирования ТКО проводился по 2 наблюдательным и 1 эксплуатационной скважинам, оборудованным на водоносный нижнеуржумский терригенный комплекс. Скважины пробурены Центральной геолого-геофизической экспедицией ГГП «Волгагеология» в 1999г. Глубины наблюдательных скважин №№1,2 составляли соответственно 57,2 и 55,0м, эксплуатационной скважины №3 - 68,7м.

Наблюдательные скважины располагались следующим образом: №1 - к западу от полигона, №2 - в 40,0м к северо-востоку от «тела» полигона.

По результатам экологической экспертизы проекта «Комплекс сортировки ТБО…», была отмечена необходимость создания единой сети наблюдательных скважин для всех трех очередей ее строительства.

Учитывая недостатки работ ВГГП «Волгагеология», в апреле 2017г. была создана новая режимная сеть наблюдательных скважин. В нее вошли  скважины №№3, 4, (ВГГП «Волгагеология») и новые №№1,2. Конструктивной особенностью новых скважин №№1,2 было перекрытие обсадной колонной диаметром 159мм локально водоносного четвертичного горизонта. Подстилающий верхнеуржумский водоносный горизонт был представлен водопроницаемыми мергелями. В интервале залегания горизонта были установлены щелевые фильтры диаметром 133мм. Таким образом исключалась возможность попадания в наблюдаемый водоносный горизонт загрязненных вод как с поверхности так и за счет перетока «верховодки».

По результатам опробования вновь пробуренных скважин, подземные  наблюдаемого верхнеуржумского горизонта относятся к гидрокарбонатным различного катионного состава. Минерализация подземных вод колеблется от 0,22 до 0,45 г/л. В целом столь низкая минерализация свидетельствует об отсутствии загрязнения подземных вод. В противном случае она бы резко выросла за счет повышенного содержания хлоридов и нитратов, содержание которых судя по анализам имеет минимальные значения .

Содержание большинства микрокомпонентов в норме.

Размещение наблюдательных скважин осуществлялось с учетом возможности слежения за характером изменения содержаний отдельных компонентов в подземных водах по пути их движения от фонового участка (скважина №3) через участки складирования до выхода подземных вод за пределы полигона ТБО (скважина №1).

Исследования подземных вод из наблюдательных скважин выполнены Испытательной аналитической лабораторией ООО «Зиверт-Н» (протоколы №015/5 и 011/5 от 28.08.2017г.)

Согласно «Региональным нормативам по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области» территория в пределах работ, по необходимости учета негативного влияния карста - отсутствует, относится к VI категории карстоопасности по интенсивности провалообразования. По классам карстово-провальной опасности по интенсивности провалообразования - 1.

# 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССМАТРИВАЕМОГО РАЙОНА

# 2.1. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства.

Климатические характеристики района расположения предприятия принимались на основании наблюдений ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта строительства (справка № 01-06/2632 от 21.11.2011 Приложение № 9):

Таблица 2.1. Климатические характеристики района расположения объекта (с.Б.Мокрое Нижегородская область).

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 8,5 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,6 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -10,4 |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С | 11 |
| СВ | 6 |
| В | 7 |
| ЮВ | 11 |
| Ю | 19 |
| ЮЗ | 18 |
| З | 17 |
| СЗ | 11 |

# 2.2 Характеристика уровня загрязненности атмосферы

По данным наблюдений ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта строительства характеризуется следующими показателями содержания загрязняющих веществ (справка № 12-29/59 от 23.01.2017 Приложение № 10):

Таблица 2.2 Фоновые концентрации

| Наименование фонового поста | Координаты поста |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | скорость ветра, м/с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |
|  | X | Y | код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. - | 0 | 0 | 301; Азота диоксид; 0,06; 0,06; 0,06; 0,06; 0,06. 333; Сероводород; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002; 0,002. 337; Углерод оксид; 2,1; 2,1; 2,1; 2,1; 2,1. 303; Аммиак; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05; 0,05. 1325; Формальдегид; 0,006; 0,006; 0,006; 0,006; 0,006. 627; Этилбензол; 0,029; 0,029; 0,029; 0,029; 0,029. |

U* - скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%.

# 2.3 Особо охраняемые территории (ООПТ)

Ближайшие к району строительства особо охраняемые природные территории – памятник природы регионального значения «Территория Горный Борок - Шавская Горка - с. Кадницы» находится на удалении около 12 км.

В связи с удаленностью  участка проведения работ, непосредственного воздействия при строительстве на охраняемые природные территории не будет. Согласно  справки министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 319-04-1200 от 26.02.13г. на участке застройки особо охраняемые природные территории отсутствуют. (Приложение 11).

# 2.4 Объекты историко-культурного значения

На участке проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

# 2.5 Растительный и животный мир

Непосредственно на территории проведения инженерно-экологических изысканий при строительстве объекта произошла полная перепланировка природных ландшафтов. Антропогенная деятельность привела к исчезновению и сокращению численности ряда видов флоры и фауны. Поэтому в настоящее время на данной территории отмечаются мелкие популяции животных классов: птицы, млекопитающие и насекомые. Животные данных классов являются cинантропы, т.е. обитают вблизи человека, их жизненные циклы, пищевые цепи и поведение полностью зависят от людей: сизый голубь, домовый воробей, серая ворона, галка и некоторые другие. Такие животные как правило не испытывают такой вид перемещения как миграция. Для них характерны кочевки – тип перемещения животных, вызванный необходимостью добывать пищу.

Следует отметить также, что редкие виды животных, требующих особого статуса правовой охраны, в пределах изученной площади в ходе изысканий не обнаружены. (Приложение 12)

# 3. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В соответствии с п.2, кл. II, разд. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. 1,2,3)  ориентировочная санитарно-защитная зона для 3 очереди Полигона и расширяемого полигона II очереди составляет 500 м (Полигоны твердых бытовых отходов, участки компостирования твердых бытовых отходов).

Фактическое размещение Комплекса утилизации ТКО обеспечивает  возможность  территориальной  организации   СЗЗ размером 500 м.

Ближайшая жилая застройка с. Большое Мокрое располагается  с северо-запада на расстоянии 1,2 км. На расстоянии 800. м в южном направлении расположены садовые участки.

Территории с нормируемыми показателями качества среды обитания и указанные в /5, п.5/, равно объекты жилой застройки, объекты образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения,  объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, земельные участки в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, повышенные требования к которым предъявляются /14, п.2.2/ в пределах  СЗЗ предприятия не располагаются.

В ноябре 2017 г. выполнен проект расчетной санитарно-защитной зоны для Комплекса утилизации ТКО в Кстовском районе в составе: полигон 1,2 очереди и комплекс сортировки с участком компостирования в Кстовском районе Нижегородской области с. Б. Мокрое. По проекту выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.000.Т.001359.12.7 от 07.12.2017г. Размер СЗЗ составляет. 500 м (приложение 8).

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

# 4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период строительства

Основными работами по объему и трудоемкости являются земляные работы по отсыпке и планировке земляного полотна, устройству дорожной одежды, сварочные работы

Грузовой автотранспорт используется для разовой доставки материалов и оборудования. При работе дизельных двигателей работающей техники и грузового автотранспорта выбрасываются: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (по керосину) и сажа.

Доставка инертных материалов (песка, щебня, ГПС, камня-наброски) осуществляется грузовым автотранспортом типа КамАЗ. При разгрузке песка выделяется пыль неорганическая с содержанием SiO2 >70%.

Разработка грунта, планировка откосов и обратная засыпка производится бульдозером Т-170 (2 шт.).

Разработка грунта в котлованах, карьере и русле производится экскаваторами емкостью ковша 0,5 куб.м.

При сварочных работах в атмосферный воздух выбрасываются: оксиды железа, марганец и его соединения, пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 %, фториды, фтористый водород.

На объекте при проведении строительных работ выделены следующие источники выбросов:

- Источник №1 – работа бульдозеров;

- Источник №2 – работа экскаваторов-драглайн;

- Источник №3 – грузовой транспорт;

- Источник №4 – выбросы неорганической пыли;

- Источник №5 – сварочные работы;

# 4.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период   эксплуатации  будут являться:

- тело полигона;

- мусоровозы;

- бульдозера;

- поливочная машина.

Поступающие на комплекс отходы, доставляется мусоровозами (источник 6019), взвешиваются и далее направляются на сортировочный комплекс. В процессе рейсировании мусоровозов по территории в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сажа, серы диоксид, керосин.

В толще бытовых отходов, захороненных на полигонах, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов.

При хранении ТКО происходит гниение продуктов, входящих в состав отходов и образуется  биогаз, при этом в атмосферу  выделяются следующие продукты  биохимического разложения: азота диоксид, аммиак, азота оксид, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, метан, ксилол, толуол, этилбензол, формальдегид (Источник №6020).

Различают 5 фаз процесса распада органической составляющей. Расчет выбросов биогаза производится для условий стабилизированного процесса разложения отходов при максимальном выходе биогаза (4 фаза). На эту фазу приходится 80% выделяющегося биогаза. Фаза анаэробного разложения с постоянным выделением метана начинается ориентировочно через 2 года с момента укладки отходов и в средней полосе продолжается около 20 лет. На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов, которые разгружаются на площадке перед рабочей картой. Площадка разгрузки разбивается на два участка: на одном участке разгружаются мусоровозы, на другом – производится перемещение ТБО бульдозерами Caterpilar и Shehwa на рабочую карту. Уплотнение отходов  с коэффициентом 8 выполняет каток уплотнитель для мусора Bomag (источник 6022). В процессе работы бульдозера и катка-уплотнтеля в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сажа, серы диоксид, керосин.

В пожароопасные периоды, в период с мая по ноябрь необходимо осуществлять увлажнение ТКО с помощью поливочной машины (Источник №6021). В процессе работы машины в атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, сажа, серы диоксид, керосин.

# 4.3. Перечень загрязняющих веществ, выделяемых источниками загрязнения в атмосферу.

Коды и значения гигиенических критериев приведенных в расчетах загрязняющих веществ (ПДК, ОБУВ) приняты по сборнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», разраб. НИИ Атмосфера, Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. Л.И. Сысина, Российский Государственный медицинский университет. Фирма «Интеграл», Издание восьмое, переработанное и дополненное СПб., 2010.

# 4.3.1 Перечень загрязняющих веществ на период проведения строительных работ

Характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся при СМР, приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  на период строительства.

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м³ | Класс опасности | Суммарный выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0123 | диЖелезо триоксид | ПДКс.с. | 0,04 | 3 | 0,003359 |
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,01 0,001 | 2 | 0,001055 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,2 0,04 | 3 | 0,002772 |
| 0304 | Азота оксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,4 0,06 | 3 | 0,000450 |
| 0328 | Сажа | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,15 0,05 | 3 | 0,000306 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,5 0,05 | 3 | 0,000426 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 5 3 | 4 | 0,003815 |
| 0342 | Фтора газообразные соединения | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,02 0,005 | 2 | 0,002188 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,2 0,03 | 2 | 0,000599 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - | 0,001284 |
| 2907 | Пыль неорганическая: SiO2>70% | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,15 0,05 | 3 | 0,053000 |
| 2908 | Пыль неорганическая: SiO2 20-70% | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,3 0,1 | 3 | 0,000599 |
| Всего веществ (12): |  |  |  |  | 0,069860 |
| в том числе твердых (6): |  |  |  |  | 0,058918 |
| жидких и газообразных (6): |  |  |  |  | 0,010942 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 6053. Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 6204. Азота диоксид, серы диоксид 6205. Серы диоксид, фтористый водород |  |  |  |  |  |

# 4.3.2 Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации

Характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в период эксплуатации, приведены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  на период эксплуатации.

| Вещество |  | Использ. критерий | Значение критерия, мг/м³ | Класс опасности | Суммарный выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0301 | Азота диоксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,2 0,04 | 3 | 0,202348 |
| 0303 | Аммиак | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,2 0,04 | 4 | 0,884648 |
| 0304 | Азота оксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,4 0,06 | 3 | 0,002831 |
| 0328 | Сажа | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,15 0,05 | 3 | 0,001535 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,5 0,05 | 3 | 0,120249 |
| 0333 | Сероводород | ПДКм.р. | 0,008 | 2 | 0,043309 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 5 3 | 4 | 0,458320 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50 | - | 87,817559 |
| 0616 | Диметилбензол | ПДКм.р. | 0,2 | 3 | 0,734660 |
| 0621 | Метилбензол | ПДКм.р. | 0,6 | 3 | 1,199503 |
| 0627 | Этилбензол | ПДКм.р. | 0,02 | 3 | 0,158224 |
| 1325 | Формальдегид | ПДКм.р. ПДКс.с. | 0,05 0,01 | 2 | 0,159951 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - | 0,011885 |
| Всего веществ (13): |  |  |  |  | 91,795022 |
| в том числе твердых (1): |  |  |  |  | 0,001535 |
| жидких и газообразных (12): |  |  |  |  | 91,793487 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 6003. Аммиак, сероводород 6004. Аммиак, сероводород, формальдегид 6005. Аммиак, формальдегид 6035. Сероводород, формальдегид 6043. Серы диоксид, сероводород 6204. Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

# 4.3.3 Краткая характеристика газоочистных установок, анализ их эффективности.

Газоочистные установки на территории полигона ТКО 3 очереди и расширяемого полигона II очереди отсутствуют.

# 4.4. Параметры выбросов для расчета загрязнения атмосферы.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются исходным материалом для расчета приземных концентраций по каждому вредному веществу и приведены в Приложении 13.

Упомянутые таблицы составлены на основании данных, представленных заказчиком и аналитических расчетов, выполненных в соответствии с действующими нормативными методиками.

# 4.5. Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для анализа воздействия на воздушный бассейн.

Количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ при работе двигателей автотранспорта и дорожно-строительных машин определены программой «Автотранспортное предприятие» фирмы «ЭкоЦентр» на основании «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)» М., 1998 г., «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» / Госкомэкология - М., 1998 г., «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)» М., 1998 г., дополнений (приложений №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам и рекомендаций «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное) / НИИ Атмосфера. - СПб, 2012 год.

Более подробное обоснование исходных данных, принятых для расчётов выбросов, приводится по ходу вычислений.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ приведены в Приложении 14.

# 4.6. Анализ расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчетом рассеивания вредных веществ в атмосфере, выполненном на ПК по программе «ЭкоЦентр УПРЗА», определена зона влияния, создаваемая выбросами в атмосферу загрязняющих  веществ, от источников выброса.

Для проведения детальных расчётов рассеивания задаются размеры расчётного прямоугольника и шаг расчётной сетки. Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1 - Параметры расчетных площадок

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. - | Сетка | 500 | 503274,94 | 2222471,65 | 509774,94 | 2222471,65 | 6000 | 2 |

Для расчёта рассеивания выбросов в атмосферном воздухе были выбраны расчетные точки на границе ближайшего жилой зоны и садовых участках.  Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 4.7.2.

Таблица 4.7.2 - Характеристика и местоположение расчётных точек

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Точка на границе садовых участков (СТ "Отдых") в южном направлении | Точка | - | 506322,28 | 2221739,62 |
| 2. Точка на границе жилой зоны | Точка | - | 505406,1 | 2223914,37 |

Расчётные площадки выбраны на высоте 2 м.

Параметры перебора ветров:

направление, метео °:0 - 360 (шаг 1);

скорость, м/с:0,5 - 8 (шаг 0,1).

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

При проведении расчета в жилой зоне с огородными участками  учтен коэффициент 0,8 к ПДК.

Результаты расчетов максимальных приземных (в том числе средне-суточных) концентрациям концентраций в расчетных точках приведены в таблице 4.7.3.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и графические результаты расчетов приведены в приложении 22.

Таблица 4.7.3 - Значения расчётных концентраций в точках

| код и наименование | критерий | ПДК, мг/м³ | Коп. | кол-во | д.ПДК | Сжил. | Сохр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения расчётных концентраций в точках в период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | См.р./ПДКм.р. | 0,2 | 3 | 4 | 1,23 | 0,1 | 0,1 |
| 0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,04 | 3 | 4 | 0,08 | 0,00034 | 0,0004 |
| 0303. Аммиак | См.р./ПДКм.р. | 0,2 | 4 | 1 | 0,87 | 0,07 | 0,074 |
| 0303. Аммиак | Сс.г./ПДКс.с. | 0,04 | 4 | 1 | 0,36 | 0,0015 | 0,0018 |
| 0304. Азот (II) оксид (Азота оксид) | См.р./ПДКм.р. | 0,4 | 3 | 3 | 0,085 | 0,03 | 0,03 |
| 0304. Азот (II) оксид (Азота оксид) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,06 | 3 | 3 | 0,00077 | 3,34E-06 | 3,36E-06 |
| 0328. Углерод (Сажа) | См.р./ПДКм.р. | 0,15 | 3 | 3 | 0,19 | 0,0018 | 0,0018 |
| 0328. Углерод (Сажа) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,05 | 3 | 3 | 0,0005 | 2,17E-06 | 2,18E-06 |
| 0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | См.р./ПДКм.р. | 0,5 | 3 | 4 | 0,095 | 0,005 | 0,005 |
| 0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,05 | 3 | 4 | 0,04 | 0,00016 | 0,0002 |
| 0333. Дигидросульфид (Сероводород) | См.р./ПДКм.р. | 0,008 | 2 | 1 | 1,06 | 0,074 | 0,073 |
| 0337. Углерод оксид | См.р./ПДКм.р. | 5 | 4 | 4 | 0,063 | 0,23 | 0,23 |
| 0337. Углерод оксид | Сс.г./ПДКс.с. | 3 | 4 | 4 | 0,0025 | 0,00001 | 1,24E-05 |
| 0410. Метан | См.р./ОБУВ | 50 | - | 1 | 0,34 | 0,003 | 0,0041 |
| 0616. Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | См.р./ПДКм.р. | 0,2 | 3 | 1 | 0,72 | 0,25 | 0,25 |
| 0621. Метилбензол (Толуол) | См.р./ПДКм.р. | 0,6 | 3 | 1 | 0,39 | 0,16 | 0,16 |
| 0627. Этилбензол | См.р./ПДКм.р. | 0,02 | 3 | 1 | 1,55 | 0,4 | 0,41 |
| 1325. Формальдегид | См.р./ПДКм.р. | 0,05 | 2 | 1 | 0,63 | 0,052 | 0,054 |
| 1325. Формальдегид | Сс.г./ПДКс.с. | 0,01 | 2 | 1 | 0,26 | 0,00106 | 0,0013 |
| 2732. Керосин | См.р./ОБУВ | 1,2 | - | 3 | 0,06 | 0,00057 | 0,00057 |
| 6003. Аммиак, сероводород | См.р./ПДКм.р. | 1 | - | 1 | 1,93 | 0,13 | 0,13 |
| 6004. Аммиак, сероводород, формальдегид | См.р./ПДКм.р. | 1 | - | 1 | 2,56 | 0,18 | 0,18 |
| 6005. Аммиак, формальдегид | См.р./ПДКм.р. | 1 | - | 1 | 1,49 | 0,12 | 0,13 |
| 6005. Аммиак, формальдегид | Сс.г./ПДКс.с. | 1 | - | 1 | 0,62 | 0,0025 | 0,0031 |
| 6035. Сероводород, формальдегид | См.р./ПДКм.р. | 1 | - | 1 | 1,69 | 0,126 | 0,125 |
| 6043. Серы диоксид, сероводород | См.р./ПДКм.р. | 1 | - | 4 | 1,16 | 0,08 | 0,077 |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид | См.р./ПДКм.р. | 1,6 | - | 4 | 0,83 | 0,066 | 0,066 |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид | Сс.г./ПДКс.с. | 1,6 | - | 4 | 0,076 | 0,00031 | 0,00038 |
| Значения расчётных концентраций в точках в период строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123. диЖелезо триоксид /в пересчете на железо/ (Железа оксид) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,04 | 3 | 1 | 0,035 | - | - |
| 0143. Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | См.р./ПДКм.р. | 0,01 | 2 | 1 | 7,13 | - | - |
| 0143. Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | Сс.г./ПДКс.с. | 0,001 | 2 | 1 | 0,44 | - | - |
| 0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | См.р./ПДКм.р. | 0,2 | 3 | 3 | 1,12 | 0,1 | 0,104 |
| 0301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,04 | 3 | 3 | 0,0011 | 4,26E-06 | 5,88E-06 |
| 0304. Азот (II) оксид (Азота оксид) | См.р./ПДКм.р. | 0,4 | 3 | 3 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| 0304. Азот (II) оксид (Азота оксид) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,06 | 3 | 3 | 0,00012 | 4,61E-07 | 6,37E-07 |
| 0328. Углерод (Сажа) | См.р./ПДКм.р. | 0,15 | 3 | 3 | 0,2 | 0,0015 | 0,0026 |
| 0328. Углерод (Сажа) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,05 | 3 | 3 | 0,0001 | 3,76E-07 | 5,24E-07 |
| 0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | См.р./ПДКм.р. | 0,5 | 3 | 3 | 0,046 | 0,005 | 0,005 |
| 0330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,05 | 3 | 3 | 0,00014 | 5,23E-07 | 7,12E-07 |
| 0337. Углерод оксид | См.р./ПДКм.р. | 5 | 4 | 3 | 0,038 | 0,23 | 0,23 |
| 0337. Углерод оксид | Сс.г./ПДКс.с. | 3 | 4 | 3 | 2,06E-05 | 7,81E-08 | 1,06E-07 |
| 0342. Фтористые газообразные соединения | См.р./ПДКм.р. | 0,02 | 2 | 1 | 2,47 | - | - |
| 0342. Фтористые газообразные соединения | Сс.г./ПДКс.с. | 0,005 | 2 | 1 | 0,06 | - | - |
| 0344. Фториды неорганические плохо растворимые | См.р./ПДКм.р. | 0,2 | 2 | 1 | 0,2 | - | - |
| 0344. Фториды неорганические плохо растворимые | Сс.г./ПДКс.с. | 0,03 | 2 | 1 | 0,0082 | - | - |
| 2732. Керосин | См.р./ОБУВ | 1,2 | - | 3 | 0,045 | 0,00034 | 0,0006 |
| 2907. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (динас и др.) | См.р./ПДКм.р. | 0,15 | 3 | 1 | 13,81 | - | - |
| 2907. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (динас и др.) | Сс.г./ПДКс.с. | 0,05 | 3 | 1 | 0,052 | - | - |
| 2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния | См.р./ПДКм.р. | 0,3 | 3 | 1 | 0,135 | - | - |
| 2908. Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния | Сс.г./ПДКс.с. | 0,1 | 3 | 1 | 0,0025 | - | - |
| 6053. Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора | См.р./ПДКм.р. | 1 | - | 1 | 2,67 | - | - |
| 6053. Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора | Сс.г./ПДКс.с. | 1 | - | 1 | 0,07 | - | - |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид | См.р./ПДКм.р. | 1,6 | - | 3 | 0,73 | 0,065 | 0,066 |
| 6204. Азота диоксид, серы диоксид | Сс.г./ПДКс.с. | 1,6 | - | 3 | 0,0008 | 2,99E-06 | 4,12E-06 |
| 6205. Серы диоксид, фтористый водород | См.р./ПДКм.р. | 1,8 | - | 4 | 1,4 | - | - |
| 6205. Серы диоксид, фтористый водород | Сс.г./ПДКс.с. | 1,8 | - | 4 | 0,034 | - | - |

# 5 ОЦЕНКА УРОВНЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

# 5.1 Акустический расчёт проектируемых источников шумового воздействия на период строительства

Шум, создаваемый в период проведения строительных работ. создается локальными источниками разной звуковой мощности. Источниками шума являются дорожно-строительная техника и специализированное оборудование, а также непосредственно технологические процессы производства работ. Работы носят линейно рассредоточенный характер, что исключает скопление техники и превышение допустимого уровня шума. Рассматриваемое воздействие носит локальный и краткосрочный характер, сводится к минимуму за счет правильных методов организации производства работ.

Нормируемыми параметрами для автотранспорта являются эквивалентные и максимальные уровни звука.

Предельные значения уровня шума для наиболее мощных машин и механизмов, используемых при строительстве, представлены в таблице 5.1.1.

Технологическая схема организации дорожно-строительных работ имеет рассредоточенный линейный характер, поэтому увеличение предельных значений уровня шума от дорожно-строительных машин не превысит 3-5 дБЛ.

Таблица 5.1.1. Максимальный и эквивалентный уровни звука от  источников шума (работы дорожной техники)

| Вид транспорта | Максимальный уровень звука, дБа, при скорости движения, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | 60 | 10 |
| Бульдозер 1 шт. | 32,9 | 32,9 |

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, приведены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2 Характеристика и местоположение расчётных точек

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Точка на границе садовых участков (СТ "Отдых") в южном направлении | Точка | - | 506322,28 | 2221739,62 |
| 2. Точка на границе жилой зоны | Точка | - | 505406,1 | 2223914,37 |

Максимальный уровень звука в расчетных точках, если источник шума и расчетные точки расположены на территории жилой застройки, определяется по формуле 12 СНиП 23-03-2003 Зашита от шума:

L=Lw-15lg r+10 lgФ-(βa/1000) 10 lgΩ.

где

Lw =Laмакс - максимальный уровень звука от строительной площадки, ДБА,

Ф - фактор направленности источника шума, равен 1,

r - расстояние в метрах от акустического центра источника шума до расчетной точки,

Ω - пространственный угол излучения звука, для вытяжных систем; Ω =2π.

βa - не учитывается при r<50м.

Определение максимального уровня звука в расчетной точке на жилой зоне от источников шума представлено в приложении 23.

Ближайшая нормируемая территория (садовые участки) находятся на расстоянии около 800,0 м от границ площадки СМР. На территории существующей застройки максимальный и эквивалентный УЗ, создаваемый при работе дорожно-строительных машин, не превышает допустимый максимальный и эквивалентный в жилой застройке, согласно табл. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Дополнительных защитных мероприятий не предусматривается.

Рабочие должны быть обеспечены индивидуальными специальными средствами защиты. Учитывая кратковременность проведения строительно-монтажных работ на территории, находящейся на значительном удалении от населенных мест, можно сделать вывод о допустимости шумового воздействия.

Шумовое воздействие реконструируемого объекта в период проведения СМР соответствует требованиям СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

# 5.2 Акустический расчёт проектируемых источников шумового воздействия на период эксплуатации

При разработке раздела была использована следующая литература:

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» Москва, 1997 г.

- Справочник проектировщика «Защита от шума в градостроительстве».

Основными источниками шумового воздействия на период эксплуатации будут являться работающие двигатели автомобилей.

Шумовые характеристики оборудования используемого при расчетах представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. Шумовые характеристики оборудования

| № п/п | Наименование источника шума | Уровень шума дБ, при |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный уровень звука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднегеометрической частоте октавной полосы, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | дБа |
| 1 | Поливочная машина - работа двигателя на максимальных оборотах | 76,0 | 69,0 | 63,0 | 60,0 | 57,0 | 55,0 | 54,0 | 51,0 | 9 |
| 2 | Бульдозер – 3 шт. - работа двигателя на максимальных оборотах | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 93,0 | 91,0 | 87,0 | 82,0 | 72,0 | 10 |
| 3 | Мусоровозы - работа двигателя на максимальных оборотах | 76,0 | 69,0 | 63,0 | 60,0 | 57,0 | 55,0 | 54,0 | 51,0 | 11 |

Шумовое воздействие объекта в период эксплуатации соответствует требованиям СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Увеличение расстояния от промплощадки по шумовому - фактору не требуется.

Дополнительных защитных мероприятий на период эксплуатации предусматривать не требуется.

# 5.3 Мероприятия по защите от шумового воздействия.

Защита от шума является комплексной проблемой, включающей в себя ряд технических задач. К техническим задачам, прежде всего, относятся вопросы борьбы с шумом активными способами, направленными на снижение шума в источнике его возникновения, а также пассивными - строительно-акустическими.

Мероприятия по снижению шума разработаны в соответствии со  СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», согласно требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Архитектурно-планировочные мероприятия проекта заключаются в следующем:

- размещение парковок автотранспорта на планируемой территории не предусмотрено,  что позволяет максимально оградить проектируемую   застройку и прилегающую к ней территорию от  шумового воздействия.

# 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД

К основным факторам негативного воздействия на состояние водных объектов относятся:

− нарушение существующей гидрографической сети территории;

− нарушение естественного природного водного баланса территории;

− загрязнение водных объектов сточными водами.

Площадка проектирования расположена за пределами водоохранных зон водотоков.

Справка об отсутствии ближайших поверхностных водных объектах в районе 1,3 км от площадки застройки юго-восточнее с. Б. Мокрое Кстовского района представлена в приложении 21.

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРОТНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Мероприятия по оборотному водоснабжению не предусматриваются. Для уменьшения расхода технической воды на увлажнение отходов используется фильтрат, собираемый в накопительную емкость.

Накопленный фильтрат из ёмкости откачивают погружным насосом - по мере накопления. Для этого рабочий полигона, ежедневно, визуально определяет уровень фильтрата в колодце. По мере необходимости подключает дизельгенератор питающий насос, заранее направив подающий рукав от насоса к участку ТКО требующему увлажнения. Увлажнение ТКО фильтратом, не ведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую среду.

Общий расход воды на увлажнение ТКО за сутки составит 4,1 м3/сут., а среднесуточный сток фильтрата составит 3,44 м3/сут.

Водоснабжение и водоотведение

Наружное пожаротушение осуществляется от двух заглубленных резервуаров емкостью 60 м3 каждый при помощи мотопомпы. Расход воды  -10 л/с, длительность тушения 3 часа.

Временное водоснабжение на период строительства осуществлять за счет  привозной воды в цистернах. В модульном здании установить рукомойник. Питьевую воду использовать привозную бутилированную в пластиковых емкостях, сертифицированную. В бытовом вагончике для приема пищи установить умывальник, электрочайник для кипячения питьевой воды (приготовление пищи в вагончике не предусмотрено). Использованную при производстве работ воду и воду от рукомойников и умывальника сливать в транспортируемые емкости. Вывоз и слив емкостей – по указанию заказчика.

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

# 8.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций,  приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель.

Снятие и охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 "Мероприятия по охране природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ".

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ 17.4.3.02-85 "Мероприятия по охране природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" предприятия и организации при проведении строительных и других работ на территории земельного участка необходимо:

- снять почвенный слой с территории,  переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

- использовать снятый почвенный слой для благоустройства территории.

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны или выположены овраги, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.

После завершения планировочных работ на восстанавливаемую поверхность участка наносят из резерва почвенный слой мощностью до 30 см и проводят озеленение территории. Остаток резерва почвенного слоя передают другим землепользователям. Основным элементом озеленения на гражданских объектах являются газоны,  деревья и кустарники, с учетом сохраненных имеющихся зеленых насаждений на площадке под строительство.

Полигоны твердых бытовых отходов концентрируют на ограниченной территории значительное количество вредных веществ, которые образуются в результате протекания многообразных химических, ферментативных и биохимических реакций. В результате этих процессов выделяется тепло, а также образуется фильтрат. Фильтрат является основным поставщиком токсичных веществ в поверхностные и подземные воды. Наибольшее негативное влияние полигоны ТКО, оказывает на наземные и подземные воды фильтрат.

Химические и микробиологические процессы, протекающие в твердой массе бытового мусора, приводят к образованию вредных веществ, загрязняющих водные объекты. Просачивающиеся воды в свалках отходов образуются при воздействии на компоненты отходов грунтовых вод и атмосферных осадков. Состав этих вод в основном зависит от вида хранящихся отходов: со свалок бытового мусора вымываются продукты брожения и гниения органических веществ.

Одним из главных путей распространения загрязнений с территории складирования отходов являются поверхностные воды, стекающие с территории во время сильных дождей, и особенно фильтрат - жидкая фаза, выделяющаяся из отходов при прохождении через их толщу атмосферных осадков. Состав и концентрация неорганических и органических загрязнений фильтрационных вод зависят от состава отходов, способа эксплуатации полигона, места складирования, интенсивности и характера процесса разложения органических  соединений, проницаемости слоя, а также от совокупности климатических условий. Фильтрат образуется в результате протекания процессов деполимеризации, сбраживания, гумификации органических веществ. В результате образуются токсичные сточные воды  с высоким содержанием вредных веществ. Особенно опасны соединения тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, хрома, кадмия и др.). Основными органическими соединениями в фильтрате являются ароматические углеводороды, ациклические карбонильные соединения всех классов опасности а также карбоновые кислоты и т.д. Наиболее опасны загрязнения органического происхождения, оцениваемые химической потребностью в кислороде (ХПК).

Поскольку твердые коммунальные отходы представляют собой сложную гетерогенную систему, то необходимо предвидеть возможность протекания как гетерогенных реакций на границе раздела фаз, так и гомогенных  в объеме жидкой фазы. Состав веществ, входящих в отходы, чрезвычайно разнообразен. Из органических соединений - это жиры, белки, эфиры, полисахариды, высокомолекулярные природные полимеры и т. д. Из неорганических компонентов в состав отходов входят оксиды, соли кислоты, гидроксиды, комплексные и хелатные соединения. Между этими разнообразными веществами  может протекать бесчисленное множество химических, ферментативных и биохимических реакций. Присутствие кислорода и воды приводит к еще большему разнообразию  химических процессов. В связи с этим можно описать только общие механизмы взаимодействия органических и неорганических веществ, приводящие в дальнейшем к образованию токсичных веществ, загрязняющих наземные и подземные воды.

Фильтрационные воды полигонов ТКО являются источником самых разнообразных загрязняющих веществ, в том числе и тяжелых металлов. Они представляют серьезную опасность для окружающей среды (особенно для почв и грунтовых вод) и здоровья человека при неконтролируемом проникновении за пределы свалки, т.к. процессы самоочищения не способны справиться с загрязнениями. Поэтому именно фильтрат является наиболее опасным агентом свалок, влияющим на общее загрязнение природной среды.

Одним из главных путей распространения загрязнений с территории складирования отходов являются поверхностные воды, стекающие с территории во время сильных дождей, и особенно фильтрат - жидкая фаза, выделяющаяся из отходов при прохождении через их толщу атмосферных осадков. Состав и концентрация неорганических и органических загрязнений вод зависят от состава отходов, способа эксплуатации, места складирования, интенсивности и характера процесса разложения, проницаемости слоя, а также от совокупности климатических условий.

В 2006 г. лабораторией МУ «Горкомэкологии г. Н. Новгорода» проводили отбор проб фильтрата, образующегося на теле полигона.

Протокол результата анализа сточных вод прилагается в таблице 2.5

- Таблица 2.5. – Протокол результата анализа сточных вод

Для защиты основания полигона от проникновения в него фильтрата основание покрывается противофильтрационным материалом – синтетическим материалом, типа полимерная геомембрана.

Для обеспечения сбора и отвода фильтрата полигона, проектом предусматривается устройство дренажной системы, которая позволяет производить сбор и отвод фильтрата в накопительную ёмкость.

Дренажная система полигона состоит из дренажной трубы D=300 мм с прорезями обернутой геотекстилем и дренажной обсыпки гранитным щебнем фр. 20-40 мм. Через дамбу, разделяющую карты, труба (отвода фильтрата D=300мм) проходит целиковая  (без дренажных отверстий). Дренажная труба уложена поверх геомембраны и направлена в сторону дренажного приямка размером 1 × 1 м, глубиной 0,5 м с перепускной трубой D=300 мм, которая в свою очередь направлена в накопительную ёмкость. Накопительная ёмкость  может является контрольным колодцем для мониторинга уровня фильтрата.

Перепускная труба и накопительная емкость, которая применена для сбора и удаления фильтрата (D= 300 мм), обладают достаточной прочностью и изготовлены из материалов, устойчивых к агрессивному воздействию фильтрата.

Защитным слоем служит уплотненный суглинок 300 мм уложенный поверх геомембраны на геотекстиль. Основание котлована имеет уклоны в сторону дренажного приямка i=0,010 – 0,0,016 в сторону дренажных приямков. Накопительная ёмкость и дренажный приямок соединяются трубой. Фильтрат из приямка поступает в накопитель.

Фильтрат используют для увлажнения ТКО.

# 8.2. Рекультивация полигона

Общие положения и направления рекультивации

Рекультивация полигона  комплекс работ, направленных на восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью территории, а также на улучшение условий охраны окружающей среды.

Работы по рекультивации полигона должны выполняться в соответствии с требованиями по рекультивации полигона ТБО Администрации Кстовского Муниципального района в письме № 01/1054 от 19.04.2012г.

Работы по рекультивации полигона составляют систему мероприятий, осуществляемых по окончании процесса упрочения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Определение сроков процесса стабилизации грунта на полигоне зависит от дальнейшего использования территории закрытого полигона.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Сроки процесса стабилизации приведены в табл.1.

Сроки стабилизации закрытых полигонов для различных климатических зон

| Вид рекультивации | Сроки стабилизации закрытых полигонов для различных климатических зон, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | южная | средняя | северная |
| Посев многолетних трав, создание пашни, сенокосов, газонов | 1 | 2 | 3 |
| Посадка кустарников, сеянцев | 2 | 2 | 3 |
| Посадка деревьев | 2 | 2 | 3 |
| Создание огородов, садов | 10 | 10 | 15 |

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Направление рекультивации определяет дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий.

Наиболее приемлемым для данного полигона является посев многолетних трав и посадка деревьев и кустарников.

Рекультивация включает технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает подготовку земель по окончании эксплуатации к их последующему целевому использованию. К нему относятся планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение почв и потенциально-плодородных пород, поддержание в эксплуатационном состоянии дорог, гидротехнических и других сооружений. Технический этап рекультивации осуществляется после выхода на проектную отметку.	Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, осуществляемых вслед за техническим этапом рекультивации.

Рекультивацию проводит организация, эксплуатирующая полигон, получив предварительно разрешение на проведение работ в органах санитарно-эпидемиологической службы города и предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель.

Технический этап рекультивации проводится предприятием, эксплуатирующим полигон. Биологический этап целесообразно проводить специализированными предприятиями сельскохозяйственного или лесохозяйственного профиля за счет средств предприятия, эксплуатирующего полигон.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация, за один год до окончания работ по эксплуатации полигона. Обязательной документацией проекта является:

- исходный план полигона на начало рекультивации;

- генплан полигона после рекультивации;

- вертикальная планировка;

- схема перемещения свалочного грунта;

- технология проведения рекультивации;

- пояснительная записка, в которой отражается характеристика изолирующего грунта на глубину до 1,0 м, характеристика почв или потенциально-плодородных земель;

- качественный и количественный подбор ассортимента видов растений и удобрений;

- сметы на проведение работ.

Основными исходными данными для проведения рекультивации являются:

- год открытия полигона;

- год закрытия полигона;

- вид вывозимых отходов (бытовые, промышленные, строительные);

- расстояние от полигона до ближайших градостроительных объектов, км;

- общая площадь отчуждения, га;

- площадь, занятая непосредственно отходами, га;

- объем накопления отходов, м3;

- высота слоя отходов, м;

- в том числе над уровнем земли, м;

- верхний слой изолирующего материала (грунт, шлак, строительный мусор и т.д.);

- толщина верхнего слоя изоляции, м;

- местность, на которой расположен полигон (лес, болото, поле, овраг, карьер, селитебная зона, район новостройки и т.д.);

- ведомственная принадлежность прилежащих земель;

- предполагаемое использование данной территории в дальнейшем;

- расстояние от места погрузки растительного грунта до закрытого   полигона, км;

- самозарастание полигона, %;

- вид растений;

- вид кустарников;

- вид деревьев;

- густота травостоя, %;

- возраст деревьев, лет.

Технологическая схема проведения рекультивационных работ приведена на Рис. 1

Технологическая схема проведения рекультивационных  работ

Рис 1.

1 – выравнивание площади полигона;

2 – бульдозер;

3 – автосамосвал;

4 – глина (подстилающий слой);

5 – уложенные и изолированные ТБО;

6 – плодородный грунт (насыпной слой);

7 – биологический этап рекультивации.

При рекультивации производится выполаживание откосов (1) бульдозером (2), погрузка и доставка автотранспортом на рекультивируемую территорию закрытого полигона плодородных и потенциально-плодородных земель (4), которые разравниваются бульдозером (5) на поверхности полигона (6), чем создается рекультивационный слой (7) и заканчивается технический этап. В дальнейшем проводится биологический этап (8) методом самозаростания.

Технический  этап  рекультивации

Технический этап рекультивации полигона включает следующие операции:

- планировка грунта для засыпки трещин и провалов;

- создание откосов с нормативным углом наклона;

- перемещение на рекультивируемый участок плодородных или потенциально-плодородных земель, их укладка и планировка.

Нормативный угол откоса установлен 18.

Поэтому предполагается сохранение водоупорного вала, для предотвращения размыва ТБО после рекультивации.

Рекультивационный слой полигона состоит из слоя подстилающего грунта, создаваемого в период эксплуатации (15 см), и насыпного слоя потенциально-плодородного грунта не менее 30 см. Данные по высоте рекультивационного слоя приведены в табл.2

# Таблица 2

## Данные по высоте  рекультивационного слоя

| ## Вид рекультивации | ## Высота рекультивационного слоя, см |  |
| --- | --- | --- |
|  | высота подстилающего слоя | высота насыпного слоя |
| ### Посев многолетних трав | 15 | 15 |
| Кустарники | 15 | 20-25 |
| Деревья* | 15 | 25-30 10-15 |

*  В числителе – высота слоя в посадочной яме,

в знаменателе – высота слоя на рекультивируемом участке.

Потенциально-плодородные земли автосамосвалами доставляются на поверхность изолированного полигона и производятся планировка бульдозером поверхности до нормативного угла наклона.

Основное технологическое оборудование, применяемое при техническом этапе рекультивации, приведено в табл. 2.

# Таблица .2

Основное технологическое оборудование, используемое при техническом этапе рекультивации полигонов

| Наименование технологических операций | Тип оборудования | Краткая техническая характеристика |  |  |  | Завод –изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | модель | базовая машина или мощность | производительность, м3/ч | Емкость, м3 |  |
| Выполаживание откосов валов | бульдозер | ДЗ-42 | ДТ-75 | 44,8 | – | Завод «Дормашина» |
| Доставка на рекультивируемую территорию плодородных и потенциально-плодородных земель и планировка | бульдозер | ДЗ-42 | ДТ-75 | 36,1 | – | то же |

Биологический этап рекультивации

Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами.

В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы,  включающая в  себя  дискование  на   глубину  до  10 см,  внесение основного удобрения в соответствии с нормой, с последующим боронованием в 2 следа и предпосевное прикатывание.

Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси.  Травосмесь состоит  из  двух, трех  и более компонентов.  Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого полигона, морозо- и  засухоустойчивость,  долговечность и быстрое отрастание после скашивания.

Глубина заделки семян 1 - 1,25 см, а крупных семян - 3 - 4 см. Расстояние между  одноименными  рядками  45  см,  а  между  общими рядками - 22,5 см.

Уход за  посевами  включает  в  себя  полив  из  расчета обеспечения 35 - 40%  влажности почвы, повторность полива зависит от местных климатических условий,  скашивание на высоте 10 - 15 см и  подкормку  минеральными  удобрениями  в  соответствии  с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину  3-5  см.

В  последующем на 2, 3 и 4 годы выращивания многолетних трав производится их подкормка  азотными  удобрениями  в  весенний период,  боронование на глубину 3-5 см, скашивание на высоту 5-6 см и подкормка полным минеральным удобрением из  расчета  140-200 кг/га с последующим боронованием на глубину 3-5 см и поливом из расчета 200 куб. м/га при одноразовом поливе.

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона передается  соответствующему  ведомству для  осуществления  сельскохозяйственного, лесохозяйственного или рекреационного направлений  работ для последующего целевого использования земель.

# 9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

# 9.1 Виды и количество отходов проектируемого объекта на период строительства

В процессе строительства образуются отходы строительных материалов, которые, в зависимости от причин их образования, можно подразделить на устранимые и трудноустранимые.

К устранимым отходам относятся отходы, которые не должны иметь места при производстве работ с соблюдением требований СНиП, допусков и т.д.

Основными причинами возникновения данного вида отходов являются:

-применение материалов, качество которых не соответствует требованиям СНиП и ГОСТ; нерациональный раскрой материалов (стекла, изделий из дерева и т.п.);

-несоблюдение правил производства работ, а также правил приемки,

-хранения и транспортировки материалов;

-брак в работе.

Расчет количества устранимых отходов не проводился, так как предусматривается ведение работ с соблюдением требований СНиП и рациональным использованием материалов.

К трудноустранимым относятся отходы, возникновение которых трудно избежать даже при рациональном использовании.

К потерям относится та часть строительных материалов, которая не может быть использована.

Перечень образующихся отходов за период строительства представлен в таблице 9.1.1

Таблица 9.1.1. Перечень образующихся отходов на период строительства

| Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности отхода | Наименование производства | Количество, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 68 112 02 51 4 | 4 | Окрасочные, грунтовочные работы | 0,0055 |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Жизнедеятельность рабочих | 0,109 |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | Эксплуатация строительной техники, механизмов | 1,095 |
| Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 | 5 | Строительные работы | 0,06 |
| Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 | 5 | Строительные работы | 0,01 |
| Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 4 34 110 03 51 5 | 5 | Строительные работы | 0,048 |
| Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 4 61 200 02 21 5 | 5 | Строительные работы | 0,7 |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | 5 | Сварочные работы | 0,456 |

# 9.2 Виды и количество отходов проектируемого объекта на период эксплуатации

Перечень образующихся отходов за период эксплуатации представлен в таблице 9.2.1

Таблица 9.2.1. Перечень образующихся отходов на период эксплуатации

| Наименование отходов | Код по ФККО | Класс опасности отхода | Наименование производства | Количество, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | 1 | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | 0,001 |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | 4 | Чистка и уборка нежилых помещений | 1,05 |

Оценка объемов образования отходов проводилась в соответствии с документами:

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 г.;

- Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г.;

- Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов для автотранспортных предприятий, СПб, 2003 г.

Перечень основных машин и механизмов, потребность в основных строительных конструкциях, материалах и оборудовании приведена в соответствии с «Ведомостью потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании» и «Ведомостью объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ» ПОС.

Расчет объемов образования отходов на период строительства и эксплуатации представлен в Приложении 14.

# 9.3 Мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения

На участке строительства комплекса сортировки запасы полезных ископаемых отсутствуют.

В соответствии с требованиями «Земельного кодекса РФ» и ГОСТ 17.4.3.02-85 при проведении строительных и других работ на территории земельного отвода обязаны:

- снять почвенный слой с территории переместить его во временные отвалы для хранения и последующего использования; Использование почвенного слоя предусмотрено сразу при формировании откосов полигона и устройства рекультивации полигона.

-Территория расположения строящегося объекта не является землями природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного назначения.

После завершения строительно-монтажных работ планируется благоустройство территории: устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадки стоянки автомобилей с твердым асфальтобетонным покрытием, посадка зеленых насаждений, посев газонов.

# 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНЫЕ КНИГИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТДЕЛЬНО УКАЗЫВАЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ)

По лесорастительному районированию Нижегородской области  К.К. Полуяхтова (1965-1974), Кстовский район входит в Окско-Волжский район, фактически представляющий собой переходную полосу между смешанными лесами и дубравами.

Ландшафтное районирование территории является достаточно сложной задачей, ибо оно основано на привлечении целого ряда фактического материала смежных дисциплин. В связи с этим Кстовский район является уникальным в пределах среднего Поволжья в плане ландшафтно-территориальных комплексов, геологии, почв, климата, растительности и животного мира.

Согласно схеме ландшафтно-территориального зонирования выделяются следующие градации: ассоциация – ландшафтный район – физико-географическая провинция – регион.

На территории Нижегородского Поволжья представлены две крупные и отличающиеся друг от друга целым рядом параметров физико-географические провинции: биотопы низменного Заволжья и возвышенного Предволжья.

Ландшафтной структурой третьего порядка, в которую входит Кстовский район, является Волжско-Пьянско-Алатырский ландшафтный район, в пределах которого районом исследования охватывается сразу три природных подрайона. Для северо-запада района характерен овражно-балочный "березопольский" ландшафт. На самом краю юго-запада района можно встретить ландшафты низинного полесенного края. И 4/5 территории района расположены в лесостепном Предволжье.

Проведенные исследования Трушковой М.А. (2011 г.) установили, что на территории Предволжья представлены 7 биотопов. По рассматриваемой территории также наблюдается картина более выровненной численности мелких млекопитающих, нежели в биотопах отдельных ландшафтных районов анализируемой физико-географической провинции. В биотопах Предволжья максимальная численность наблюдалась в 11 ассоциациях сосняка травяного (31,0%). В нем абсолютно доминировали типично лесные виды: рыжая полевка – 13,06%, малая лесная мышь – 7,31% и обыкновенная бурозубка – 7,52%. Обычны были желтогорлая мышь (1,02%) и обыкновенная полевка (2,28%). Минимальная численность наблюдалась в ельнике черничном (8,13%), причем этот тип биотопов представлен на территории Предволжья в меньшей степени, чем в Заволжье. В нем абсолютно доминировала рыжая полевка (4,48%). Обычны были малая лесная мышь (1,98%) и обыкновенная бурозубка (1,35%). Следует отметить, что практически во всех биотопах Предволжья численность мелких млекопитающих была значительно выше таковой Заволжья. Численность в биотопах сосняка орлякового (19,47%), суходольного луга (19,32%), дубравы пойменной таволговой (19,71%), дубравы кленово-липовой (21,88%) и степи красочно-разнотравной (20,74%) была практически одинаковой и находилась на уровне средних величин.

Но на территории Кстовского муниципального района встречаются следующие виды растений, занесенных в Красные книги РФ и Нижегородской области: ежеголовник узколистный, ковыль волосатие (тырса), ковыль перистый, осока желтая, лилия кудреватая (царские кудри, саранка), пололепестник зеленый, ладьян трехнадрезанный, башмачок настоящий, пальчатокоренник Траунштейнера, пальчатокоренник кровавый, дремлик болотный, гаммарбия болотная, бровник одноклубневый, липарис Лезеля, мякотница однолистная, ятрышник шлемоностный, любка зеленоцветковая, адонис весенний (горицвет), живокость клиновидная, зубянка пятилистная, лунник оживающий, вишня степная, кизильник черноплодный, ракитник Цингера, чабрец (тимьян) Маршалла, мытник Каумфмана, наголоватка паутинистая, козелец пурпуровый, нефрома одинаковая. Приложение Ф.

Редких реликтовых видов растений, занесенных в красную книгу Нижегородской области, в пределах проектируемого участка не отмечено.

В Красную книгу Кстовского района вошли, наиболее редкие виды, такие как чомка или большая поганка, серая цапля, серая утка, водяной пастушок, лысуха, поручейник, фифи, тупухтан, мородунка, чайка малая, чайка серебристая, крачка малая, крачка речная, крачка белокрылая, крачка черная, ястребиная славка, сверчок обыкновенный, гадюка обыкновенная, обыкновенная медянка, муравей-вор, муравей-амазонка, поликсена, махаон, сенница Геро, малый ночной павлиний глаз (павлиноглазка), шмелевидка скабиозовая, шмелевидка жимилостная, цветочная пяденица колокольчиковая, пяденица голарктическая, целена Хаворта, орденская лента малиновая, орденская лента розовая, орденская лента неверная.

Непосредственно на территории проведения инженерно-экологических изысканий при строительстве объекта произошла полная перепланировка природных ландшафтов. Антропогенная деятельность привела к исчезновению и сокращению численности ряда видов флоры и фауны. Поэтому в настоящее время на данной территории отмечаются мелкие популяции животных классов: птицы, млекопитающие и насекомые. Животные данных классов являются cинантропы, т.е. обитают вблизи человека, их жизненные циклы, пищевые цепи и поведение полностью зависят от людей: сизый голубь, домовый воробей, серая ворона, галка и некоторые другие. Такие животные как правило не испытывают такой вид перемещения как миграция. Для них характерны кочевки – тип перемещения животных, вызванный необходимостью добывать пищу.

Следует отметить также, что редкие виды животных, требующих особого статуса правовой охраны, в пределах изученной площади в ходе изысканий не обнаружены.

По сведениям инженерно-экологических изысканий по результатам маршрутного обследования участок, предоставленный под размещение  комплекса сортировки с участком компостирования, представлен луговой растительностью. Древесно-кустарниковой растительности не обнаружено.

При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен быть снят и использован для рекультивации полигона I очереди, формировании откосов которого уже ведется. Хранение снятых слоев почвы не требуется, они после снятия сразу передаются на полигон.

Проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия по защите животного и растительного мира:

- установка ограждения по всему периметру комплекса. Рекомендуется нанесение на ограждении полосы красной светоотражающей краски для отпугивания животных в ночное время;

- благоустройство территории объекта и озеленение по периметру комплекса сортировки.

При строительстве полигона максимально сохранить зеленые насаждения, расположенные на площадке под строительство.

# 11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА

Общие правила безопасности, накопления и хранения, токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями.

Наибольшую опасность представляют аварийные ситуации, которые могут привести к значительному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- Нарушение технологического процесса.

- Нарушение противопожарных правил.

- Нарушение системы энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Предприятие должно выполнять организационно-технические мероприятия по охране атмосферного воздуха:

1. Вести контроль и учет состава выбросов в атмосферу вредных загрязняющих веществ.

2. Предоставлять в установленном порядке отчетности по утвержденной форме 2-ТП (воздух) государственного статистического наблюдения за вредными воздействиями на атмосферный воздух.

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Большая часть нетоксичных отходов не содержат загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на существующую экосистему и человека.

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное хранение отходов в контейнерах как на открытых площадках, так и в производственных помещениях.

Аварийными ситуациями при временном хранении нетоксичных отходов могут быть загорания.

Пожаротушение предусматривается от емкостей противопожарного запаса воды. В систему противопожарного водоснабжения входят две емкости противопожарного запаса воды объемом 60м3 каждая.

Согласно СП 8.13130.2009 срок восстановления противопожарного запаса воды составляет 24 часа, таким образом, расход на противопожарные нужды составляет 108 м3/сут.

Для предотвращения постороннего вмешательства в функционирование объекта

предусматриваются следующие мероприятия:

– площадка огораживается сетчатым забором. Имеются въездные ворота. Осуществляется охрана объекта.

Ширина проездов на территории комплекса– не менее 4,5 м.

К моменту пуска объекта в эксплуатацию должны быть разработаны и вывешены на въезде планы эвакуации людей и техники с территории комплекса.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Нижегородской области, являются:

– грозы;

– сильные морозы;

– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

– град с диаметром частиц более 20 мм;

– гололед;

– сильные ветры со скоростью 30 м/с.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий участок строительства объекта относится к категории простых. Явлений оползней, карста, подтопления грунтов не отмечается, район не относится к сейсмически опасным.

Затопление территории и подтопление предотвращается планировкой территории с уклонами в сторону дренажной канализации.

Молниезащита и заземление предусмотрено техническими конструктивными решениями.

Для минимизации возникновения технических ошибок со стороны обслуживающего персонала необходимо проводить периодическое обучение и повышение квалификации обслуживающего персонала.

# 12. МЕРОПРИЯТИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПАДАНИЯ РЫБ И ДРУГИХ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ) И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛОВИЙ ИХ РАЗМНОЖЕНИЯ, НАГУЛА, ПУТЕЙ МИГРАЦИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Водных объектов на участке строительства нет. Объект не попадает в водоохранные зоны водных объектов. Мероприятия не разрабатываются.

# 13. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ

До начала строительства объекта должны быть выполнены следующие общеплощадочные подготовительные работы:

- ограждение территории стройплощадки;

- размещения санитарно - бытовых зданий, производственных и административных зданий и сооружений за пределами опасных зон;

- устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;

- освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка территории, снос строений), планировка территории, водоотвод и перекладка коммуникаций;

- устройство  площадки для складирования строительных материалов и конструкций.

# 13.1 Период проведения строительных работ

- контроль за своевременной уборкой территории, сбором и вывозом отходов:

- вывоз отходов с территории осуществляется специализированными организациями для дальнейшей передачи на размещение или для переработки и утилизации в специализированные лицензированные предприятия;

- строгое соблюдение границ отведенной территории;

- организация твердых покрытий для всех подъездных путей;

- устройство специальных площадок для размещения техники и стройматериалов;

- к работе допускаются строительные машины только серийного производства в технически исправном состоянии, исключающие утечку топлива и масла и не превышающих норм выброса в атмосферу вредных веществ;

- заправка строительной техники осуществляется только на автозаправочных станциях;

- техническое обслуживание строительных машин и автотранспорта производится на базах строительных организаций, вне отведенной площадки;

- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания категорически запрещается слив масел и горючего на поверхность почвы подъездной дороги. Отработанное горючее необходимо собирать в специальные резервуары для последующей передачи специализированному предприятию для переработки и утилизации;

- в период строительных работ необходимо предусмотреть наличие моечных установок колес автотранспорта (без слива загрязненных вод на почву);

- контроль за выбросами строительной и автотранспортной техники.

# 13.2 Период эксплуатации

– контроль за своевременной уборкой территории, сбором и вывозом отходов;

- ежедневная уборка территории;

- вывоз отходов с территории осуществляется специализированными организациями, для дальнейшей передачи для переработки в качестве вторичного сырья;

- вывоз отходов на полигон ТКО,  для захоронения;

- контролирование работы технологического оборудования, своевременное техническое обслуживание, в соответствии с производственными инструкциями.

- контроль качества воды для хозяйственно-бытового использования.

Контроль выбросов предприятия на границе санитарно-защитной зоны и на границе жилой застройки.

Периодичность анализов будет определяться программой производственного контроля.

Производственный контроль Полигона ТКО III очереди осуществляется комплексно, с учетом I и II очереди полигона и Комплекса сортировки с участком компостирования.

Договор №109 а на лабораторный контроль, осуществляемый  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» представлен в приложении 15.

Отчеты о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях Комплекса утилизации ТКО и в пределах его воздействия на окружающую среду представлены в приложении 16.Протоколы в приложении 17.

# 13.2.1 Производственный контроль в области загрязнения атмосферного воздуха

Согласно ст.16 п. 7 ФЗ № 96 «об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. на предприятии должен осуществляться производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ. Приказом по предприятию должен быть назначен ответственный за ведение журнала контроля качества сжигания топлива. При заполнении журнала необходимо следить за соответствием между полученными значениями параметрами, указанными в режимных картах, и нормативами ПДВ.

Система контроля на предприятии за соблюдением должна вводиться приказом руководителя предприятия. Лицом, ответственным за ее осуществление, должен назначаться главный инженер.

1. Контроль за соблюдения нормативов ПДВ (расчетным и аналитическим методом);

Контроль за соблюдением ПДВ подразделяется на два вида:

- контроль непосредственно за источником;

- контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в рамках производственного экологического контроля площадки предприятия осуществляется в соответствии с планом-графиком контроля за соблюдением норм ПДВ/ВСВ на источниках выбросов, утвержденным руководством предприятия и согласованным с органами государственного контроля за состоянием атмосферного воздуха. Мониторинг осуществляется аккредитованной лабораторией. Договор с лабораторией заключается заказчиком.

2. Контроль наличия нормативных документов, регламентирующих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников;

3. Ведение журналов по типовым формам первичной учетной документации (ПОД-1,ПОД-2, ПОД-3);

# 13.2.2 Производственный контроль в области обращения с отходами производства и потребления

1. Проверка порядка и правил обращения с отходами;

2. Анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов;

3.  Ведения учета образовавшихся, используемых, обезвреженных, преданных другим лицам, а так же размещенных отходов;

4. Составление и утверждение в контролирующих органах паспортов опасных отходов;

5. Мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов;

6.Наличие нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства и потребления;

7.Контроль за соблюдением правил накопления отходов на территории комплекса утилизации ТКО.

# 13.2.3 Производственный контроль за водопотреблением и водоотведением предприятия

1. Контроль объемов забираемой, используемой и возвратной воды;

2. Контроль за нормативами допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах;

3. Контроль за исправным состоянием, своевременным ремонтом и эффективной работой систем водоснабжения и водоотведения.

# 13.2.4 Производственный контроль за состоянием подземных вод и почв

В соответствии с программой мониторинга подземных вод, разработанной ФГУ ГП Приволжский РЦ ГМСН, предусматривается ведение мониторинга почв в зоне возможного влияния комплекс сортировки 1 раз в год с отбором образцов почвы вблизи контрольных скважин. При контроле образцов почвы определяется содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, ртути, свинца, мышьяка, рН, органического углерода, а также микробиологические и радиологические показатели.

# 13.2.5 Мероприятия по организации производственно-экологического мониторинга

Порядок осуществления производственного экологического контроля определяется внутрипроизводственными программами, графиками контроля, технологическими регламентами и другой нормативно-методической документацией в соответствии с объектами контроля.

# 14. ВЫВОДЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

# НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

При разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» было сделано следующее:

- дана оценка состояния окружающей природной среды до строительства проектируемого предприятия;

- выявлены потенциальные источники воздействия проектируемого предприятия на окружающую природную среду;

- оценены возможные последствия реализации намечаемой деятельности;

- рекомендованы к утверждению только те проектные решения, реализация которых:

- не представляет угрозы для здоровья населения и условий его жизнедеятельности при прямом, косвенном, кумулятивном и других видах воздействия предприятия;

- не приведёт к необратимым или кризисным изменениям в окружающей среде в период строительства и эксплуатации предприятия.

Все принятые проектные решения соответствуют природоохранному законодательству и экологической безопасности намечаемой деятельности.

Таким образом, состояние окружающей природной среды предполагаемого района размещения объекта с учетом существующей техногенной нагрузки допускает Строительство полигона III очереди на Комплексе утилизации твердых коммунальных отходов с расширением полигона II очереди в Кстовском районе Нижегородской области, так как потенциальное воздействие данного объекта является допустимым и не приведет к кардинальным изменениям в окружающей среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Градостроительный кодекс РФ: офиц.текст (с изм. и доп. от 3 августа 2018 г.)  // Российская газета. – 2018. - №172

- Об охране окружающей среды: Федер. Закон от 10 января 2002 №7-ФЗ (ред. от 29 июля 2018) // Российская газета. – 2002. – № 6.

- Об охране атмосферного воздуха: Федер. Закон от 04  мая1999 №96-ФЗ (ред. от 29 июля 2018) // Российская газета. – 1999. – № 91.

- О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федер. Закон от 30 марта 1999 №52-ФЗ (ред. от 3 августа 2018) // Российская газета. – 1999.- N 64-65.

- Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон.  Постановление Правительства РФ от 03 марта 2018 №222 (с изм. и доп. от 21 декабря 2018 года) // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.03.2018, №0001201803070039.

- СанПин 2.1.6.1032-01.  Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. // М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002 г.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы. - Официальное издание. // М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997 г.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума. Официальное издание. // М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004 год

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология (с Изменением N 1). - Официальное издание. // М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изм. и доп. от 25 апреля 2014). // Российская газета, N 28, 09.02.2008.

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. // Российская газета, N 104, 16.05.2008.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, №46, 16.11.2009.

- О внесении изменений N 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31 апреля 2014 №31. // Российская газета, №118, 28.05.2014.

- О введении в действие санитарных правил. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17 мая 2001 №14. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,  № 22, 28.05.2001.

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. - Официальное издание. // Охрана природы. Атмосфера: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 год

- Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 декабря 2017 №165 (с изм. и доп. от 31 мая 2018). // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.01.2018, №0001201801090023

- Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 №92 (с изм. на 21 октября 2016 года) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, №14, 07.04.2008

- Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.6.3538-18. Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 мая 2018  №32. // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.05.2018, №0001201805290049.

- РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Часть I. Разделы 1-5) // Госкомгидромет СССР; Министерство здравоохранения СССР. - СПб.: Гидрометеоиздат, 1991 год

- Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Приказ Минприроды России от 06 июня 2017 №273. // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017, N 0001201708110012.

- Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (дополненное и переработанное). // Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012.

- Защита от шума в градостроительстве. Справочник проектировщика / Г. Л. Осипов, В. Е. Коробков - 1993 г. — 96 стр.